УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 28.12.2019 года № 3048

(приложение)

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

(итоговый)

Том 1

Отчет 92 с., 2 т., 18 рис., 28 табл., 8 прил., 23 источн.

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ ДВИЖЕНИЯ, ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА, УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.

Цель работы – разработка Программы мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение», предупреждения заторных ситуаций с учетом изменения транспортных потребностей района, снижения аварийности и негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

В ходе выполнения данного этапа работ было произведено:

сбор и систематизация официальных документарных статических, технических и других данных, необходимых для разработки проекта;

анализ организационной деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД;

анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опытом;

анализ имеющихся документов территориального планирования и документации по планировке территории, документов стратегического планирования;

описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий, включая геометрические параметры элементов дороги, транспортно-эксплуатационные характеристики;

описание существующей организации движения транспортных средств и пешеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, размещения мест для стоянки остановки транспортных средств, объектов дорожного сервиса;

анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения маршрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки, остановки транспортных средств;

анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием;

анализ эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения;

анализ эффективности используемых методов ОДД;

анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий;

разработка плана мероприятий по оптимизации схемы организации дорожного движения и повышения безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

разработка плана мероприятий по организации и развитию парковочного пространства и транспортно-пересадочных узлов на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

разработка плана мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры, а также велосипедного движения на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

разработка плана мероприятий по совершенствованию работы системы пассажирского транспорта, учитывая существующие и прогнозные характеристики пассажиропотоков на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

разработка плана мероприятий по улучшению транспортной муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и взаимодействия с другими муниципальными образованиями и территориями с сфере организации дорожного движения.

Проведенные исследования будут применены для реализации комплексной схемы организации дорожного движения на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».

- СОДЕРЖАНИЕ

Введение	10

Паспорт КСОДД	11

1	Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации на территории МО «Кингисеппское городское поселение»	13

1.1 Положение МО «Кингисеппское городское поселение» в структуре пространственной организации Ленинградской области	13

1.1.1 Оценка численности населения	14

1.1.2 Оценка рынка труда	15

1.1.3 Образование	16

1.1.4 Административно-территориальное деление	18

1.2 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий. Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности МО «Кингисеппское городское поселение», включая деятельность в сфере транспорта и дорожную деятельность	18

1.3 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития на территории МО «Кингисеппское городское поселение»	18

1.3.1 Характеристика транспортной инфраструктуры	18

1.3.2 Характеристика улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение»	19

1.3.3 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий	22

1.3.4 Анализ показателей качества содержания дорог на территории МО «Кингисеппское городское поселение»	23

1.3.5 Анализ перспектив развития дорог на территории	23

1.4 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	24

1.4.1 Организация движения в пространстве и времени	24

1.4.2 Формирование однородного транспортного потока (ФОТП) и оптимизация скорости движения на улицах и дорогах	27

1.4.3 Организация движения маршрутных транспортных средств	29

1.4.4 Организация движения грузовых транспортных средств	30

1.4.5 Организация движения пешеходов и велосипедистов	31

1.5 Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок	32

1.6 Данные об эксплуатационном состоянии ТСОДД	33

1.7 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации МО «Кингисеппское городское поселение»	35

1.8 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров организации дорожного движения	36

1.9 Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств, результаты анализа пассажиропотока	37

1.10 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения ДТП	38

1.11 Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	40

1.12 Оценка финансирования деятельности по ОДД	41

2	Разработка мероприятий по органиизации дорожного движения МО «Кингисеппское городское поселение»	42

2.1 Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение по времени движения	43

2.2 Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок	43

2.2.1 Разработка локальных мероприятий по ликвидации очагов ДТП	43

2.2.2 Разработка мероприятий по ОДД, направленных на увеличение пропускной способности	44

2.3 Режимы работы светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление, а также согласование работы светофорных объектов в границах территорий, определенных в документации по ОДД	45

2.4 Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов	46

2.4.1 Организация движения пешеходов, включая обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования	46

2.4.2 Организация велосипедного движения	50

2.5 Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств	52

2.6 Развитие парковочного пространства, в том числе за пределами дорог	53

2.7 Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств	54

2.8 Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках	55

2.9 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	58

2.10 Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), её функциям и этапам внедрения	60

2.11 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	61

2.12 Организация движения маршрутных транспортных средств	62

2.13 Организация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения	63

2.14 Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения	66

2.15 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств	68

2.16 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	69

2.17 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов	70

2.18 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям	75

2.19 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.	80

2.20 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения	81

3	Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценка требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения	83

4	Формирование предложения по институциональным преобразованиям в сфере ОДД	90

Заключение	92

Список использованных источников	93

Обозначения и сокращения

| а/д | – | автомобильная дорога |
| --- | --- | --- |
| АИП | – | адресная инвестиционная программа |
| АСУДД | – | автоматизированная система управления дорожным движением |
| БДД | – | безопасность дорожного движения |
| МО | – | муниципальное образование |
| ГП | – | государственная программа |
| НГПТ | – | наземный городской пассажирский транспорт |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие |
| ж/д | – | железная дорога |
| КСОДД | – | Комплексная схема организации дорожного движения |
| НИР | – | Научно-исследовательская работа |
| ОДД | – | организация дорожного движения |
| ПДД | – | правила дорожного движения |
| ПКРТИ | – | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| РТК | – | региональные транспортные коридоры |
| СО | – | светофорный объект |
| СТП | – | схема территориального планирования |
| ТОП | – | транспорт общего пользования |
| ТП | – | транспортный поток |
| ТПУ | – | транспортно-пересадочный узел |
| ТРК | – | торгово-развлекательный комплекс |
| ТС | – | транспортное средство |
| ТСОДД | – | технические средства организации дорожного движения |
| ТЦ | – | торговый центр |
| УДС | – | улично-дорожная сеть |

Введение

Комплексная схема организации дорожного движения – это документ, предполагающий развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования на кратко-, средне- и долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений, предусмотренных Генеральным планом МО "Кингисеппское городское поселение" с изменениями от 22.08.2014, 06.09.2017.

Настоящая работа выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, в том числе с требованиями Приказа Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».

Научно-исследовательская работа состоит из 4-х этапов (разделов):

Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории муниципального образования (раздел 1);

Разработка мероприятий по ОДД (раздел 2);

Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации (раздел 3);

Оценка эффективности мероприятий по ОДД (раздел 3).

Приложения в виде графических материалов представлены в томе 2 настоящей КСОДД.

Паспорт КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения в границах муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Наименование разработчиков КСОДД | Администрация муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» |
| Местонахождение разработчиков КСОДД | Адрес: 188480, Ленинградская обл., Кингисеппское, пр. Карла Маркса д. 2 А. |
| Цели и задачи КСОДД | - Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»; - Упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Организация пропуска прогнозируемого потока транспортных средств и пешеходов; - Повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования; - Организация транспортного обслуживания новых или реконструируемых объектов (отдельного объекта или группы объектов) капитального строительства различного функционального назначения; - Снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - Снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | - Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения; - Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение; - Прогноз параметров эффективности организации дорожного движения; - Прогноз негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | 2020 – 2034 гг., в том числе: I этап – 2020 – 2024 годы, II этап – 2025 – 2029 годы, III этапа – 2030 – 2034 годы. |
| Описание запланированных мероприятий по организации дорожного движения | - Мероприятия по развитию улично-дорожной сети; - Мероприятия по повышению общего уровня безопасности дорожного движения; - Мероприятия по развитию городского транспорта (транспортно-пересадочных узлов, инфраструктуры для городского общественного пассажирского транспорта, парковочных пространств; инфраструктуры грузового и специализированного транспорта); - Мероприятия по развитию немоторизованного транспорта; - Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду от ТС. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Общий объем финансирования КСОДД до 2034 года составляет 449,5 млн. рублей, в том числе: - за счет регионального бюджета Ленинградской области –0 млн. рублей; - за счет бюджета МО «Кингисеппское городское поселение» – 449,5 млн. рублей; - внебюджетных источников – в соответствии с проектами. |

- Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Положение МО «Кингисеппское городское поселение» в структуре пространственной организации Ленинградской области

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Границы МО «Кингисеппское городское поселение» установлены законом Ленинградской области от 28.10.2004 № 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (с последующими изменениями).

МО «Кингисеппское городское поселение» находится в составе Кингисеппского района Ленинградской области. Административным центром МО «Кингисеппское городское поселение» является г. Кингисепп. Муниципальное образование «Кингисеппское городское поселение» располагается в западной части Ленинградской области и граничит:

- на севере – с муниципальным образованием «Опольевское сельское поселение»;

- на западе – с муниципальным образованием «Большелуцкое сельское поселение»;

- на востоке – с муниципальным образованием «Пустомержское сельское поселение».

В состав МО «Кингисеппское городское поселение» входят 2 населённых пунктов суммарной площадью 2888 га.:

- г. Кингисепп (2852 га.);

- д. Порхово (36,6 га.).

Расположение МО «Кингисеппское городское поселение» представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – МО «Кингисеппское городское поселение» на карте Ленинградской области

Оценка численности населения

Одним из показателей экономического состояния и развития является численность населения. Изменение численности населения характеризует уровень жизни МО «Кингисеппское городское поселение», привлекательность территории для проживания, осуществление деятельности.

Численность постоянного населения МО «Кингисеппское городское поселение» на 2019 г. составила 45858 человек или 60,2 % от численности населения Кингисеппского района Ленинградской области.

Анализ динамики численности населения МО «Кингисеппское городское поселение» графическим методом представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика изменения численности населения МО «Кингисеппское городское поселение»

С 90-х годов численности населения Кингисеппского городского поселения сокращается за счет отрицательного естественного прироста. Такая тенденция спровоцирована низкой рождаемостью и высокой смертностью.

- Оценка рынка труда

Для муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области характерна многоотраслевая структура экономики. Промышленность Кингисеппа, помимо химической, представлена пищевой, строительной, лесной и деревообрабатывающей отраслями. Основное промышленное предприятие города – ОАО «Фосфорит» располагается в промышленной зоне, на левом берегу реки Луги в удалении от города.

Численность трудоспособного населения МО «Кингисеппское городское поселение» на 2017г. составила 28,9 тыс. чел., по оценкам численность работающих, занятых в экономике – 14,5 тыс. чел. Уровень регистрируемой безработицы - 0,4%.

Низкий показатель занятости населения в экономике города объясняется тем, что большой процент трудоспособного населения занято за пределами городского поселения. В городе Кингисеппе население занято в основном в социальной сфере и сфере обслуживания. Широкий набор возможностей трудоустройства для жителей Кингисеппа связан с развитием порта Усть-Луга.

В связи с тем, что значительная часть населения трудоустроена за пределами города, структура занятости населения в экономике города будет изменяться мало в основном за счет численности работников социальной сферы и сферы обслуживания, необходимых для предоставления нормативного объема услуг населению.

Количественное социологическое исследование показало, что интенсивность потребления услуг в городе весьма высока, предпринимательская активность жителей возрастает. Потенциал предпринимательства среди жителей города относительно высок – 19,9% опрошенных респондентов отметили, что хотели бы заняться собственным бизнесом, еще 11% фактически им занимаются. Таким образом, в перспективе число занятых в сферах торговли, оказание бытовых услуг и общественного питания увеличится.

- Образование

Развитие отраслей образования является одним из базовых показателей развития социальной сферы. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

Детское население (от 0 до 17 лет включительно) составляет 9060 чел. (19,2% от общего числа населения).

По состоянию на 01 сентября 2017 года муниципальная система образования Кингисеппского городского поселения представляет собой разнообразную, многофункциональную сеть учреждений образования различных типов и видов, реализующих вариативные образовательные программы, позволяющие удовлетворять запросы населения в соответствии с интересами и склонностями детей.

В настоящее время система образования города Кингисеппа представлена следующими типами ОУ:

- 13 дошкольных образовательных учреждений;

- 8 общеобразовательных учреждений (школ), в том числе 1 частное;

- 7 учреждений дополнительного образования;

- 1 Центр диагностики и консультирования.

На 01.09.2017 года в учреждениях дополнительного образования занимаются 5551 человек (обучающиеся школ). В целом услугами дополнительного образования охвачено 73% детей города Кингисеппа в возрасте от 5 до 18 лет.

Нормативы обеспеченности объектами образования принимаются в соответствии с Таблицей 1.

Таблица 1. Обеспеченность мест в объектах образования на территории МО «Кингисеппское городское поселение» на 01.09.2017 года.

| № п/п | Наименование показателя | Значение нормативного показателя (мест на 1 тыс. чел.) | Фактическое значение показателя по состоянию на 01.09.2017 (мест на 1 тыс. чел.) | Минимальный размер земельного участка, кв.м на 1 место | Фактический размер земельного участка, кв.м на 1 место |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | 51 | 63,3 | 35 | 45,4 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | 91 | 107,7 | 26,7 | 36,4 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования | 10% от общего числа обучающихся | 73% | 25 | 27,5 |

Согласно нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, рекомендуемая обеспеченность объектами дошкольного образования на территории городских поселений составляет 51-60 мест на 1000 человек населения. Таким образом, исходя их отчётной численности населения по Кингисеппскому городскому поселению, мощность дошкольных учреждений Кингисеппского городского поселения в настоящее время соответствует нормативам.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области, обеспеченность населения городских поселений местами в учреждениях общего среднего образования должна составлять не менее 91 места на 1000 жителей. В итоге, можно сделать вывод о том, что население города Кингисеппа в настоящее время обеспечено местами в общеобразовательных учреждениях более чем на 130%.

Административно-территориальное деление

Административным центром МО «Кингисеппское городское поселение» является г. Кингисепп. Перечень населённых пунктов в составе муниципального образования, а также площадь занимаемых ими территорий дан в п. 1.1 данного отчёта.

Границы населённых пунктов муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» представлены в Приложении А.

Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий. Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности МО «Кингисеппское городское поселение», включая деятельность в сфере транспорта и дорожную деятельность

В ходе работы были проанализированы следующие документы территориального и стратегического планирования:

Генеральный план МО «Кингисеппское городское поселение»;

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»;

Правила землепользования и застройки МО «Кингисеппское городское поселение».

Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Характеристика транспортной инфраструктуры

Сетью железных и автомобильных дорог МО «Кингисеппское городское поселение» связано с Санкт-Петербургом, другими населёнными пунктами Ленинградской области, а также с некоторыми другими городами России. Через территорию муниципального образования проходит электрифицированная магистраль Санкт-Петербург – Таллин протяженностью порядка 370 км, которая обеспечивает потребности муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» и городского поселения в частности. Расстояние от Санкт-Петербурга – 135 км, от Таллина – 233 км.  Ближайшие железнодорожные станции Веймарн и Сала.

Разветвленная сеть внешних автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи МО «Кингисеппское городское поселение» с городом Санкт-Петербург, а также некоторыми другими муниципальными образованиями Ленинградской области.

Основной автодорогой, по которой осуществляется автотранспортное сообщение муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» с Санкт-Петербургом и иными крупными и малыми населенными пунктами, является автодорога федерального значения А180 (М – 11 до 2011 года) Санкт-Петербург – Нарва, имеющая II-ю техническую категорию. В пределах основной части городской застройки Кингисеппа автодорога трассирована в обход города вдоль его северной стороны. Общая протяженность обхода – 10 км. В створе трассы обхода построен мост через реку Лугу длиной 200 метров (проезжая часть шириной 11,5 м и тротуары по 1,5 м каждый) и двухуровневая автодорожная развязка.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» расположены следующие капитальные сооружения:

автомобильный мост через р. Луга (2 полосы движения);

двухпутный железнодорожный мост через р. Луга;

автомобильный мост через р. Луга (2 полосы движения) на пр. Карла Маркса;

пешеходный мост через р. Луга.

- Характеристика улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение»

Структура улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение» основана на транзитных направлениях, формируемых автомобильными дорогами общего пользования федерального значения и регионального значения непосредственно к которым примыкают автомобильные дороги общего пользования местного значения поселения.

В настоящее время в границах поселения имеются две дороги регионального значения - подъездная дорога (II категории) - пр.К. Маркса, протяженностью 6,1км. и дорога Кингисепп- Порхово (IV категории), протяженностью 7,2 км.

Улично-дорожная сеть Кингисеппа представляет собой прямоугольную систему улиц с радиальными направлениями вводов в город внешних автодорог.  Периферийные (западная и южная) части города отделены от центральной планировочной зоны города естественной (р. Луга) и искусственной (железная дорога) преградами. Имеется два автомобильных моста и один железнодорожный. Путепроводы через железную дорогу отсутствуют, пересечения с ж/д путями выполнены в одном уровне.

Общая протяженность улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение» составляет 73,5 км. Улицы с усовершенствованным покрытием проезжей части составляют порядка 80-90% от общей протяженности всех улиц города, а в центральной части города 100%.

Таблица 2 – Структура существующей улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение»

Рисунок 2 – Схема существующей улично-дорожной сети в МО «Кингисеппское городское поселение»

Основные показатели улично-дорожной сети: уровень автомобилизации (см. п. 1.5 настоящего отчёта), плотность магистральной и местной улично-дорожной сети, интенсивность движения (см. п. 1.9 настоящего отчёта), пропускная способность (см. п. 1.9 настоящего отчёта), удобство движения (см. п. 1.9 настоящего отчёта).

Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий

К главным магистралям МО «Кингисеппское городское поселение» относятся:

- пр. Карла Маркса;

- Крикковское ш.;

- ул. Воровского;

- ул. Октябрьская;

- ул. Жукова;

- ул. Дорожников.

Ширина основных улиц находится в пределах 30 – 100 м, ширина проезжих частей не превышает, как правило, 7 – 15 м.

Поперечные профили основных улиц представлены на рисунках 4 – 6.

Рисунок 4 – Существующий поперечный профиль ул. Воровского

Рисунок 5 – Существующий поперечный профиль Большой Бульвар

Основными пересечениями являются четырёхсторонние и Т-образные перекрестки, а также одно кольцевое пересечение.

Остановки для посадки и высадки пассажиров маршрутных автобусов организованы как в карманах за пределами проезжей части, так и в габаритах проезжей части.

Анализ показателей качества содержания дорог на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Качество содержания дорог регламентируется ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (с Поправкой).

Исходя из предоставленных документов по содержанию дорог, зимнее качество содержания дорог оценивается как удовлетворительное. Летнее содержание дорог не может быть оценено, т.к. данная работа разрабатывалась в рамках Муниципального контракта в осенне-зимний период 2019 г.

Анализ перспектив развития дорог на территории

На основании документов территориального и стратегического планирования выделены мероприятия по развитию дорог на территории муниципального образования (таблица 3).

Таблица 3 – Сведения о мероприятиях по развитию дорог на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

| № п/п | Мероприятие |
| --- | --- |
| 1 | Строительство улицы Восточной на участке от ул.Ковалевского до ул. Крикковское ш. в 6 мкр. |
| 2 | Строительство внутриквартального проезда на ЗУ:5 в мкр. 6 |
| 3 | Строительство внутриквартального проезда в мкр. Лесобиржа |
| 4 | Строительство улицы .Ю.А.Шадрина на участке от улицы Крикковское шоссе до улицы Проектная 3 в мкр. № 7 |
| 5 | Строительство улицы Проектная 1 на участке от улицы Ю.А.Шадрина до улицы Проектная 2 в мкр.7 |
| 6 | Строительство пешеходного моста через реку Луга к парку «Романовка» |
| 7 | Строительство автодороги регулируемого движения вдоль восточных и южных границ города 5,25км. |

Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

Организация движения в пространстве и времени

Одним из методов организации дорожного движения является метод разделения транспортных потоков в пространстве.

Канализированное движение – это разделение транспортных потоков, чтобы ликвидировать самые опасные конфликтные точки. Канализированное движение разделяется на: канализированное движение на перегонах и на канализированное движение в зоне перекрестков. Канализирование на переходах происходит за счёт разделения полосами, прежде всего, потоков встречного движения (выделение полос происходит с помощью разметки или ограждений, если ширина дороги того требует). Канализирование движения с помощью продольной разметки позволяет как увеличить пропускную способность автомобильных дорог, так и повысить безопасность дорожного движения.

Находящиеся на территории МО «Кингисеппское городское поселение» автомобильные дороги общего пользования имеют 2-4 полосы для движения. При таких параметрах канализирование движения является необходимой мерой по обеспечению безопасности дорожного движения.

Разделение транспортных потоков на вышеуказанных автомобильных дорогах осуществляется посредством горизонтальной дорожной разметки 1.5 и 1.6 на прямых участках и 1.1 на кривых в плане и на подходах к ним во избежание столкновения противоположно движущихся транспортных средств вследствие ограниченной видимости. Конструктивное разделение транспортных потоков отсутствует. На рисунке 6 изображен пример разделения потоков транспортных средств, движущихся в противоположных направлениях с помощью горизонтальной дорожной разметки.

Рисунок 6 – Разделение транспортных потоков с помощью дорожной разметки

Что касается дорог и улиц местного значения, расположенных на территории муниципального образования, то большинство из них имеют одну или две полосы движения.

Организация дорожного движения во времени производится с помощью Правил дорожного движения, дорожных знаков и световых сигналов светофоров. Она предполагает разделение транспортных и пешеходных потоков во времени, снижая или исключая конфликты при проезде перекрестков, железнодорожных переездов, временно суженных мест на дорогах.

Во избежание образования большого количества конфликтных точек при проезде перекрестка используется следующий метод организации дорожного движения – разделение потоков во времени, а именно мероприятия по устройству светофорного регулирования на данном пересечении.

На момент проектирования КСОДД на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» располагается 20 светофорных объектов. Дислокация светофорных объектов показана на рисунке 3.

Рисунок 7 – Дислокация светофорных объектов на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Приоритет проезда транспортных средств также может происходить за счёт установки соответствующих дорожных знаков 2.1-2.7.

Также применяется разделение потоков во времени путем запрещения перевозок тяжеловесных грузов и движение тяжелых грузовых ТС в дневное время.

Формирование однородного транспортного потока (ФОТП) и оптимизация скорости движения на улицах и дорогах

Неоднородность транспортных потоков оказывает отрицательное влияние на дорожное движение.

Поэтому создание по возможности однородных транспортных потоков способствует выравниванию скорости движения, повышению пропускной способности магистралей (полос), а также ликвидирует «внутренние» конфликты в потоке.

Выравнивание транспортных потоков следует рассматривать в нескольких аспектах:

- по типу ТС;

- по направлению дальнейшего движения на пересечении;

- по цели движения;

- по скоростному признаку.

Примером первого направления является выделение полос для движения легкового, грузового или маршрутного пассажирского транспорта.

Если на подходе к пересечению в одном уровне дорога имеет одну полосу, то разноименность направлений дальнейшего движения транспортных средств может оказать еще более ощутимое влияние на скорость и безопасность движения, чем разнотипность транспортных средств в потоке. Следовательно, "специализация" полос на подходе к пересечению является типичной мерой выравнивания потока.

Примером выравнивания по скоростному признаку является устройство дополнительных полос на подъемах дорог (при уклоне 5 % и длине 1 км и 4 % и длине 500 м согласно СП 34.13330.2012).

Выравнивание потока по цели движения разделяют на транзитное и местное. Транзитное движение имеет целью обеспечить быстрое и безостановочное движение (например, следование в аэропорт). В тоже время, местное движение характеризуется относительно низкой скоростью и частыми остановками. Желательно эти две части транспортного потока направить по разным улицам. Наиболее существенный эффект разделения местного и транзитного движения дает устройство обходной дороги.

Создание однородных транспортных потоков может также осуществляться за счёт организации одностороннего движения там, где это видится необходимым и рациональным. Карта-схема улиц с односторонним движением на территории МО «Кингисеппское городское поселение» представлена в Приложении Б (том 2).

Под оптимизацией скоростного режима следует понимать воздействие на скорости транспортных средств в потоке для повышения безопасности движения или пропускной способности. Таким образом, в зависимости от конкретных условий задача оптимизации может заключаться в снижении или повышении существующего скоростного режима.

На рисунке 4 показана схема УДС МО «Кингисеппское городское поселение» с существующими ограничениями скоростного режима, полученные на основе открытых данных.

Рисунок 4 – Скоростные ограничения в МО «Кингисеппское городское поселение»

Организация движения маршрутных транспортных средств

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляется движение 6 автобусных маршрутов внутригородского сообщения. Список существующих маршрутов автобусного транспорта приведён в таблице 4.

Таблица 4 – Список существующих маршрутов автобусного транспорта на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Схема маршрутов автобусного транспорта МО «Кингисеппское городское поселение» представлена в Приложении В (том 2).

Организация движения грузовых транспортных средств

Наличие большого количества грузового транспорта в общем потоке автотранспорта, особенно большегрузных с дизельными двигателями, приводит к повышенному износу дорожного покрытия, снижению скорости сообщения, повышению уровня шума. Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не только на примагистральную территорию, но и вглубь жилой застройки. Организация движения грузового транспорта на территории МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляется за счёт установки дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», запрещающих движение транспортных средств с массой выше 3,5 тонн.

Основные улицы, по которым проходят пути движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств:

Крикковское шоссе;

ул. Дорожников;

пр. Карла Маркса.

Организация движения пешеходов и велосипедистов

Пешеходное движение является естественным видом передвижения для человека. В городских условиях доля пешеходных перемещений может доходить до 40-50%. Люди совершают пешие передвижения, как правило, на расстояния до 2 км. Это не только составляющая здорового образа жизни человека, но и информационного обмена. Именно благодаря контактам людей, которые встречаются на пешеходных путях сообщения, и создается транспортно-коммуникационное пространство городов.

Привлекательность пешеходных передвижений зависит от наличия качественных пешеходных путей сообщения и пешеходной инфраструктуры (тротуаров, бульваров, скверов, парков) и содержания ее в хорошем состоянии. Пешеходное передвижение требует создания благоприятных и безопасных условий, максимального отделения его от транспортных потоков, создания удобных и комфортных для пешеходов тротуаров, туристических маршрутов, зон успокоения движения.

Пешеходные пути сообщения (ППС) – это тротуары, пешеходные дорожки, внутримикрорайонные и внутриквартальные проезды; пешеходные мосты, тоннели, пешеходные путепроводы, лестницы, а также другие искусственные сооружения, которые предназначены для движения пешеходов.

Сеть пешеходных путей сообщения общего пользования – это совокупность пешеходных путей сообщения, по которым допускается передвижение неограниченного круга лиц. Как правило, сеть пешеходных путей сообщения общего пользования использует территории улиц, но также включает в себя дорожки, проходы, предназначенных для общего пользования, которые расположены на территориях парков, лесопарков, жилых территориях, территориях общественно-делового назначения. Проведя анализ организации пешеходного движения на территории МО «Кингисеппское городское поселение» можно сделать вывод о том, что не смотря на наличие необходимой городской пешеходной инфраструктуры, маломобильные группы населения продолжают испытывать трудности при её использовании, поэтому общее состояние можно назвать удовлетворительным.

Карта-схема пешеходной инфраструктуры представлена в Приложении Г (том 2).

Перемещение на велосипедном транспорте жителями МО «Кингисеппское городское поселение» осуществляется по дорогам общего пользования, и, ввиду низкого уровня организации дорожного движения на автомобильных дорогах, а также несоблюдения водителями скоростного режима, передвижение на велосипедном транспорте является небезопасным. Выделенная велосипедная инфраструктура на территории муниципального образования отсутствует.

Оценка организации парковочного пространства, оценка и анализ параметров размещения парковок

Отмечен дефицит мест постоянного хранения автотранспорта, организованных парковок личного транспорта в дворовых пространствах и вдоль улично-дорожной сети. Автовладельцы вынуждены парковать свои автомобили на газонах во внутридворовых территориях, у детских площадок, на тротуарах и т.д. Отмечаются случаи несанкционированного ограждения стихийных парковочных мест.

Хранение транспортных средств на территориях, где преобладают объекты индивидуальной жилой застройки, осуществляется на придомовых территориях. На территории жилых кварталов автотранспортные средства располагаются как на специально оборудованных парковочных площадках, так и во внутридворовых проездах. На территории МО «Кингисеппское поселение имеются гаражные кооперативы, для хранения личных транспортных средств, платные парковки как для хранения легкового транспорта так и грузового.

Парковка общего пользования может быть размещена на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющейся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, а также в здании, строении или сооружении либо части здания, строения, сооружения.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м.

Карта-схема организации парковочного пространства на территории муниципального образования представлена в Приложении Д (том 2).

Данные об эксплуатационном состоянии ТСОДД

Для проведения анализа эксплуатационного состояния технических средств организации дорожного движения (далее ТСОДД), был определен перечень утвержденной действующей нормативной документации.

Основная нормативная документация, устанавливающая правила применения технических средств организации дорожного движения, включает в себя следующие ГОСТ:

1. ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 08.12.2005 N 306-ст, Изменений N 2, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 474-ст, N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2221-ст), (далее – ГОСТ-Р 52289-2004);

2. ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» (далее – ГОСТ-Р 51256-2018);

3. ГОСТ Р 52290-2004 (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 12.11.2010 N 475-ст, Изменения N 2, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2219-ст) (далее – ГОСТ-Р 52290-2004).

К техническим средствам организации дорожного движения (ТСОДД) относятся: дорожный знак, разметка, светофор, дорожное ограждение и направляющее устройство.

Группировка ТСОДД по их назначению представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Группировка ТСОДД по назначению

| ТСОДД, непосредственно воздействующие на транспортные и пешеходные потоки с целью формирования их необходимых параметров | ТСОДД, обеспечивающие работу средств первой группы по заданному алгоритму |
| --- | --- |
| - дорожные знаки; - дорожная разметка; - дорожные ограждения; - пешеходные ограждения; - дорожные светофоры; - направляющие устройства; - противоослепляющие устройства; - островки безопасности; - устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения проезжей части и т. п.). - устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные места, пешеходные зоны и т. п.) - шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся кронштейны стояночных мест и т.п. | -устройства для установки дорожных знаков; -обеспечивающее оборудование светофорных объектов (дорожные контроллеры, устройства для установки светофоров, кабельные сети); -оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости). |

Для технических средств устанавливаются определенные требования (таблица 61).

Таблица 6 – Требования к ТСОДД

| ТСОДД | Требования |
| --- | --- |
| Дорожные знаки | - При установке – соответствие требованиям ГОСТ Р 52290 2004 «Знаки дорожные. Общие технические требования». - При эксплуатации – требования Г 2. ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля». |
| Разметка автомобильных дорог | - Соответствие утверждённым схемам. - Различимость в процессе эксплуатации в любое время суток (при условии отсутствия снега на покрытии). - Восстановление, при условии износа по площади (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 м) более 50% при выполнении её краской и более 25% - термопластичными массами. Восстановление проводится по действующей технологии. - Коэффициент сцепления разметки должен быть не менее 0,75 значений коэффициента сцепления покрытия. |
| Светофор | - Эксплуатационные характеристики: сила света сигналов светофора, яркостный контраст – определяются специалистами специализированных фотометрических лабораторий. - Остальные параметры устанавливаются визуальным осмотром. - Отдельные детали и элементы не должны иметь видимых повреждений и разрушений: рассеиватель – загрязнений, трещин и сколов; отражатель – разрушений или коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых на удалении 50 м. - Все сигналы светофора должны быть исправны и включаться в последовательности, предусмотренной схемой ОДД на данном участке. В процессе эксплуатации допускается снижение силы света сигнала светофора в осевом направлении, согласно требованиям ГОСТ 25695-91, не более, чем на 30%. - Замена вышедшего из строя источника света – в течение одних суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы или кабеля в течение трех суток. - Повышение безопасности дорожного движения за счёт оснащения перекрестков и пешеходных переходов табло обратного отсчёта времени сигналов светофоров (ТООВ/ТОО/ТВ). |
| Ограждения | - Соответствие требованиям ГОСТ 26804-86, ГОСТ Р 52289, СНиП 2 05.02-85 и СНиП 2.07.01-89. - Конструкции металлических ограждений и открытые металлические детали парапетных железобетонных ограждений должны иметь надежное защитное антикоррозионное покрытие. Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 5 суток с момента обнаружения дефектов. - Световозвращатели должны располагаться по всей длине ограждения с интервалом 4,0 м. |

Эксплуатационное состояние ТСОДД на территории МО «Кингисеппское городское поселение» оценивается как хорошее.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации МО «Кингисеппское городское поселение»

Согласно данным, предоставленными Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения, на территории МО «Кингисеппское городское поселение» зарегистрировано следующее количество транспортных средств (таблица 72):

Таблица 7 - Количество автотранспортных средств, зарегистрированных в МО «Кингисеппское городское поселение»

| Вид собственности | Количество, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легковых | Грузовых | Автобусов |
| Физические лица | 17623 | 1361 | 114 |
| Юридические лица | 1016 | 1612 | 317 |
| ИТОГО: | 18639 | 2973 | 431 |

В настоящее время отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Уровень автомобилизации населения на территории муниципального образования по данным Генерального плана МО «Кингисеппское городское поселение» составляет 240 автомобилей на 1000 жителей.

Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров организации дорожного движения

Основным параметром, характеризующим дорожное движение, является интенсивность движения. Интенсивность движения – количество транспортных средств, проходящих в единицу времени (год/месяц/сутки/час/минуты/секунды) через определенное сечение дороги. Выбор единицы времени зависит от поставленной задачи.

Состав потока – качественный показатель транспортного потока, характеризующий наличие в нем различных типов транспортных средств. На территории МО «Кингисеппское городское поселение» движение общественного транспорта организовано по следующим основным планировочным магистралям: УЛИЦЫ.

Заторовых ситуаций на УДС МО «Кингисеппское городское поселение», где Kv<0,25 не выявлено

Коэффициент загрузки дорог представляет собой отношение средней скорости движения транспортных средств к пропускной способности автодорог. Пропускную способность дорог можно получить с помощью картографического сервиса Open Street Map. Картограмма коэффициентов загрузки УДС муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» представлены в Приложении Е (том 2). Участки УДС, на который коэффициент достигает наибольшего значения:

- пр. Карла Маркса;

- Крикковское ш.;

- ул. Воровского;

- ул. Октябрьская;

- ул. Жукова;

-  ул. Дорожников.

Ниже представлена таблица 8, в которой показана взаимосвязь между коэффициентом загрузки УДС и уровнем обслуживания движения.

Таблица 8 – Характеристика уровней обслуживания движения

| Уровень обслуживания движения | Коэф. загрузки | Характеристика потока автомобилей | Состояние потока | Эмоцио- нальная загрузка водителя | Удобство работы водителя | Экономическая эффективность работы дороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | <0,20 | Автомобили движутся в свободных условиях, взаимодействие между автомобилями отсутствует | Свободное движение одиночных автомобилей с большой скоростью | Низкая | Удобно | Неэффективная |
| B | 0,20-0,45 | Автомобили движутся группами, совершается много обгонов | Движение автомобилей малыми группами (2-5 шт.). Обгоны возможны | Нормальная | Мало удобно | Мало эффективная |
| C | 0,45-0,70 | В потоке еще существуют большие интервалы между автомобилями, обгоны запрещены | Движение автомобилей большими группами (5-14 шт.). Обгоны затруднены | Высокая | Неудобно | Эффективная |
| D | 0,70-0,90 | Сплошной поток автомобилей, движущихся с малыми скоростями | Колонное движение автомобилей с малой скоростью. Обгоны невозможны | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
| E | 0,90-1,00 | Поток движется с остановками, возникают заторы, режим пропускной способности | Плотное | Очень высокая | Очень неудобно | Неэффективная |
| F | >1,00 | Полная остановка движения, заторы | Сверхплотное | Крайне высокая | Крайне неудобно | Неэффективная |

Оценка и анализ параметров движения маршрутных транспортных средств, результаты анализа пассажиропотока

По территории МО «Кингисеппское городское поселение» организовано 6 автобусных маршрутов. Движение осуществляется в общем потоке транспортных средств. Отсутствуют выделенные полосы, либо иные методы предоставления приоритета движению маршрутных транспортных средств.

Транспортная подвижность населения низкая, а интервалы движения городских автобусов слишком длительны и составляют в среднем 35 мин.

Внутригородское автобусное сообщение не удовлетворяет имеющийся потенциальный спрос: большие интервалы движения, износ автобусного парка.

Годовой объем пассажирских перевозок маршрутными автобусами автостанции составляет более 1 000 тыс. пассажиров (около 3 тыс. человек в сутки).

В приложении Ж (том 2) дана расширенная характеристика движения маршрутных транспортных средств  на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».

Мероприятия по улучшению транспортного обслуживания общественным транспортом на территории МО «Кингисеппское городское поселение» представлены в отчете по Этапу 3.

Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения ДТП

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»).

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ условий и причин ДТП следует проводить с целью определения роли дорожных условий в их возникновении и для назначения мер по повышению безопасности движения в местах происшествий.

Для достижения поставленной цели необходимо провести следующие основные виды анализа на автомобильных дорогах:

- оценка общего состояния аварийности на сети дорог;

- изучение распределения ДТП по протяжению дорог;

- анализ аварийности на участках концентрации ДТП;

- изучение условий и причин возникновения отдельных ДТП.

Показатели состояния безопасности дорожного движения получены на официальном сайте ГИБДД УМВД России.

В таблице 3 сведена динамика количества ДТП на территории МО «Кингисеппское городское поселение» за 2016 - 2018 год.

Таблица 9 – Динамика количества ДТП

|  | Количество ДТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| МО «Кингисеппское городское поселение» | 27 | 25 | 24 |

В период с 2016 по 2018 годы на территории МО «Кингисеппское городское поселение» наблюдается незначительно снижение общего числа ДТП. Количество пострадавших и погибших в них остается относительно стабильным. Динамика структуры ДТП за 2016 - 2018 гг. сведена в таблицу 10.

Таблица 103 – Динамика структуры ДТП

| Показатель | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего ДТП | 27 | 25 | 24 |
| 1. Столкновения | 10 | 19 | 10 |
| 2. Наезд на пешеходов | 11 | 6 | 11 |
| 3. Съезд с дороги | 1 | - | - |
| 4. Падение пассажира | - | - | - |
| 5. Опрокидывание | - | - | - |
| 6. Наезд на стоящее ТС | 1 | - | - |
| 7. Наезд на препятствие | 3 | - | 1 |
| 8. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее несение службы | - | - | - |
| 9. Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее какую-либо другую деятельность | - | - | - |
| 10. Наезд на велосипедиста | 1 | - | 2 |
| 11. Иной вид ДТП | - | - | - |

Согласно приведенным данным, основными видами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода.

В таблице 4 представлена сводная (по всем видам ДТП) информация о количестве погибших и раненых за рассматриваемый период.

Таблица 11 –Количество погибших и раненых в ДТП

| Причины возникновения ДТП | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| - погибшие | 1 | 1 | 1 |
| - раненые | 32 | 26 | 35 |

На основании проведенного анализа можно выделить основные причины возникновения ДТП:

- несоблюдение очередности проезда перекрестков;

- нарушение требований сигнала светофора;

- нарушение правил проезда пешеходных переходов;

- переход проезжей частив неустановленном месте.

Согласно ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах РФ» аварийно-опасным участком дороги (местом концентрации ДТП) является участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

На основании данных об аварийности и статистики ДТП за 2016 – 2018 гг. на территории МО не выявлено участков, соответствующих вышеназванным критериям. Однако, необходимо проведение профилактических мероприятий по предупреждению их возникновения и снижению общего уровня аварийности на УДС.

Конкретные мероприятия на УДС и расчет сроков окупаемости приведены в разделе 3 настоящего отчёта.

Оценка и анализ уровня негативного воздействия транспортных средств на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Актуальность темы экологической обстановки транспорта обусловлена ростом автомобилизации при низком темпе развития УДС и воздействием его на качество городской среды и здоровье населения.

Специфика источников загрязнения (автомобилей) проявляется в: высоких темпах роста численности автомобилей; пространственной рассредоточенности; непосредственной близости к жилым районам; более высокой токсичности выбросов автотранспорта; сложности технической реализации средств защиты от загрязнений на подвижных источниках; низком расположении источника загрязнения от земной поверхности, в результате чего отработавшие газы автомобилей скапливаются в зоне дыхания людей (приземном слое) и слабее рассеиваются естественным образом.

В настоящие время для организации контроля качества воздуха в населенных пунктах, размещения и учета количества постов наблюдения, создания программ и планирования сроков реализации, отбора проб и характеристик загрязнения атмосферы применяется ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов».

Был проведён анализ выбросов для следующих веществ: оксид углерода (CO2) и оксид азота NOx (в пересчете на диоксид азота).

По результатам анализа наиболее загрязненными выбросами CO2 и NOx улицами являются: пр. Карла Маркса, Крикковское ш., Таллинское ш.

Оценка финансирования деятельности по ОДД

На реализацию муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог и организация транспортного обслуживания населения в Кингисеппском городском поселении» в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены ассигнования в сумме 81 322,9 тыс. руб., в том числе из бюджета Ленинградской области 1 498,2 тысяч рублей.

Анализ прогнозных показателей программы указывает на плановое снижение объема дорожного фонда муниципального образования до 36 713 тыс.руб. к 2021. Соответственно, выполнение мероприятий КСОДД будет зависеть от внешних субсидий и иных источников финансирования.

Подобная тенденция может негативно отразиться как на качестве существующей транспортной инфраструктуры, так и на ухудшении показателей безопасности дорожного движения и росте числа пострадавших.

Разработка мероприятий по органиизации дорожного движения МО «Кингисеппское городское поселение»

С целью разработки оптимального варианта развития КСОДД был определен укрупненный перечень мероприятий, оказывающих основное влияние на эффективность и стоимость реализации КСОДД.

К таким мероприятиям относятся:

- Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС;

- Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения;

- Мероприятия по повышению пропускной способности транспортных узлов.

- Основу разработки вариантов укрупненной системы мероприятий различных вариантов разработки КСОДД составили:

- Материалы Генерального плана по развитию объектов улично-дорожной сети;

- Мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих объектов УДС, предусмотренные муниципальными программами строительства и реконструкции объектов УДС;

- Анализ безопасности дорожного движения (дислокация существующих очагов аварийности) на УДС МО «Кингисеппское городское поселение»;

- Анализ существующих условий движения на УДС МО «Кингисеппское городское поселение».

Укрупненная оценка затрат на реализацию КСОДД представлена в разделе 3 настоящего отчета.

Проект КСОДД предусматривает 3 этапа реализации мероприятий: 1-й этап – 2020 – 2024 гг., 2-й этап – 2025 – 2029 гг., 3-й этап – 2030 – 2034 гг.

Далее представлены мероприятия по модернизации ОДД на территории МО «Кингисеппское городское поселение».

Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение по времени движения

Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы происходит по следующим категориям:

- Транспортные средства – улицы грузового и транзитного движения, специализация полос движения. Схема движения грузового автотранспорта по территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» представлена в п. 2.16 настоящего отчета.

- Скоростной режим – координации светофорного регулирования. Мероприятия, касающиеся светофорного регулирования движения однородных групп транспортных средств более подробно представлены в п. 2.3 настоящего отчёта.

- Время движения – введение временных ограничений или прекращение движения автомобилей определенных видов, категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также в отношении определенных дней и времени суток. Мероприятия КСОДД не предполагают платный въезд на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» в определённые дни и время суток.

В п. 2.17 настоящего отчёта представлена информация по корректировке скоростного режима транспортных средств.

Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

Разработка локальных мероприятий по ликвидации очагов ДТП

Объекты УДС, для которых необходима организация мероприятий по повышению безопасности и улучшению условий движения, определяются исходя из статистических данных и анализа, существующих условий движения автотранспорта.

В рамках разработки КСОДД МО «Кингисеппское городское поселение» предложены следующие участки для локально-реконструкционных мероприятий:

- Крикковское ш. – ул.Воровского;

- Крикковское ш. д.69.

Укрупненная оценка объемов работ представлена в таблице 5.

Таблица 12 – Локально-реконструкционные мероприятия на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

| № п/п | Участок | Вид работ | Укрупненная стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крикковское ш. – ул.Воровского | Устройство кольцевого пересечения малого диаметра | 9 200 |
| 2 | Крикковское ш. д.69 | Устройство тротуара до остановочной площадки; установка камеры фиксации нарушений скоростного режима | 2 000 |

Разработка мероприятий по ОДД, направленных на увеличение пропускной способности

Высокий уровень загрузки элементов УДС и, как следствие, заторовые ситуации, возникающие систематически на одних и тех же элементах УДС, являются в первую очередь результатом несоответствия пропускной способности улично-дорожной сети интенсивностям движения транспорта.

На текущий момент на территории МО «Кингисеппское городское поселение» высокого уровня загрузки на участках УДС не наблюдается.

Режимы работы светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление, а также согласование работы светофорных объектов в границах территорий, определенных в документации по ОДД

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» на начало 2019 года размещено 20 светофорных объектов. Условия применения светофоров подробно рассмотрены в п. 1.4.1 данного отчёта.

Коррекцию режимов работы и схем пофазного разъезда транспортных и транспортно-пешеходных светофорных объектов необходимо проводить на основе регулярного мониторинга перспективной транспортной ситуации, с учетом реконструктивных мероприятий и мероприятий нового строительства, предусмотренных документами территориального и стратегического планирования.

Из-за суточных колебаний интенсивности движения меняются фазовые коэффициенты, а следовательно, должен меняться и цикл (программа управления). Для повышения пропускной способности в различное время суток и повышения безопасности движения пешеходов рекомендуется производить перерасчёт режимов работы светофорных объектов с учётом данных ниже рекомендаций.

Рекомендуется использовать две-три программы регулирования в течение активного периода суток (7 – 22 ч).

В случае снижения интенсивности на 50% от значений, указанных в условиях 1 и 2 пункта 7 ГОСТ Р 52289-2004, светофоры рекомендуется переводить на режим мигания желтого сигнала.

Также, согласно пункту 7.1.2 вышеуказанного стандарта, не допускается пересечение транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла регулирования.

Возможность использования АСУДД для координированного управления светофорной организацией рассмотрена в п. 2.10 данного отчета.

Таким образом, выделены мероприятия, которые предлагается реализовать в рамках данного раздела КСОДД (таблица 13).

Таблица 135 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.3 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка цикла светофорного регулирования (введение четырёхфазного цикла) | ул. Карла Маркса – ул. Дорожников |

Развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов

Организация движения пешеходов, включая обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования

Пешеходы – это самые незащищенные участники дорожного движения, в то же время пешеходы самые неорганизованные и самые многочисленные на дороге. В сокращении числа конфликтов между транспортом и пешеходами кроются значительные резервы снижения показателей по аварийности.

Обеспечение удобства и безопасности движения пешеходов является одним из наиболее ответственных и, вместе с тем, сложных разделов организации движения. Сложность данной задачи обусловлена тем, что поведение пешеходов труднее поддается регламентации, чем поведение водителей. Важным условием оптимальной организации пешеходного движения является учет психофизиологических особенностей и физических возможностей людей при разработке соответствующих технических решений. К психофизиологическим факторам следует прежде всего отнести естественное стремление людей экономить усилия и время, двигаясь по кратчайшему пути между намеченными пунктами. Следует также обращать внимание на сложившиеся пути движения групп пешеходов, а также наличие объектов тяготения на пути следования. Рациональная организация движения пешеходов является одним из факторов повышения пропускной способности улиц и дорог и обеспечения более дисциплинированного поведения людей в дорожном движении.

В перечне мероприятий по обеспечению и организации безопасного движения пешеходов выделяются следующие задачи:

- обеспечение самостоятельных путей для передвижения людей вдоль улиц и дорог;

- оборудование пешеходных переходов через проезжую часть (нерегулируемых, регулируемых, в разных уровнях);

- организация пешеходных (бестранспортных) зон;

- выделение жилых зон;

- комплексная организация движения на специфических постоянных пешеходных маршрутах.

Основной задачей для обеспечения безопасности пешеходного движения вдоль проезжей части является отделение пешеходного потока от транспортного за счет:

- соответствия ширины тротуара пиковой интенсивности пешеходного потока;

- хорошего качества покрытия тротуара и его содержания;

- отсутствия на тротуаре помех для движения пешеходов;

- применения ограждений, препятствующих внезапному выходу пешеходов на проезжую часть в наиболее опасных местах (перильные ограждения, зеленые насаждения);

- наличия препятствий для внезапного выезда транспортных средств на тротуар в наиболее опасных местах (барьерные ограждения, повышенный бортовой камень).

Безопасность нерегулируемого пересечения пешеходами проезжей части обеспечивается:

- хорошей видимостью пешеходного перехода для водителей, приближающихся со всех направлений;

- хорошей видимостью для пешеходов приближающихся транспортных средств;

- сокращением времени нахождения пешеходов на проезжей части путем уменьшения протяженности перехода;

- обустройством центральных островков безопасности на проезжей части широких улиц для перехода улицы в два этапа.

На подходах к любому пешеходному переходу должен быть обеспечен треугольник видимости, который соответствует разрешенной скорости движения. На всем протяжении сторон треугольника видимости не должно быть ограждений, парапетов, насаждений и других препятствий выше 0,5 м. Важное значение для обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых переходах имеет качественное освещение участка улицы и непосредственно самого пешеходного перехода в ночное время. Применение активных светодиодных дорожных знаков также является высокоэффективным средством оборудования пешеходных переходов и привлечения внимания водителей как в светлое, так и в темное время суток.

Как показали исследования регулируемых пешеходных переходов или пешеходных переходов в границах регулируемых пересечений для пешехода, переходящего улицу, характерен предел ожидания разрешающего сигнала светофора, составляющий примерно 30 секунд. По истечении этого времени пешеход начинает предпринимать попытки пересечь улицу независимо от сигнала светофора. Данное обстоятельство важно учитывать при программировании режима работы светофора.

Кардинальным решением исключения конфликтов между пешеходами и транспортом при смешанном движении в сформировавшихся городах является их разделение в разных уровнях в местах пересечений. В первую очередь это требуется на магистральных дорогах. Выбор способа и метода организации движения пешеходов производится, как правило, по результатам анализа статистических данных о ДТП. Сами же мероприятия разрабатываются, на основе анализа характеристик транспортного и пешеходного движения на локальном участке, и в большинстве случаев не оказывают влияние на сетевое распределение транспортных и пешеходных потоков. Принципиально иной характер имеет создание пешеходных зон, в результате чего из пользования транспортными средствами изымаются значительные фрагменты дорожной сети, что приводит к снижению ее пропускной способности, увеличению плотности транспортных потоков и ряду других (в том числе отрицательных) последствий, затрагивающих большие по размерам территории города. По этой причине применение пешеходных зон требует комплексного анализа дорожно-транспортных условий не на локальном, а на сетевом уровне и проведения комплекса мероприятий по организации дорожного движения.

В существующих условиях на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» основные пути пешеходного движения направлены к объектам социального, культурно-бытового и транспортного обслуживания населения. Организация пешеходного движения представлена в виде комплексного благоустройства территории и транспортной инфраструктуры. На территориях частного сектора (территории индивидуальной жилой застройки) выделенная пешеходная инфраструктура отсутствует. Для передвижения используется проезжая часть или обочины. Движение пешеходов через проезжую часть осуществляется по нерегулируемым и регулируемым пешеходным переходам. Вместе с этим, на большинстве регулируемых пересечений конфликтное взаимодействие «транспорт-пешеход» не исключено, и движение пешеходов осуществляется «на просачивание», что значительно снижает уровень безопасности движения пешеходов.

Основной проблемой в организации движения пешеходов является отсутствие территориальной связности тротуаров и пешеходных дорожек на сети улиц, которые в свою очередь находятся в ненормативном состоянии, следствием чего является появление стихийных троп, переход дорог в неположенном месте, загрязнение дорог и улиц грунтом, такие проблемы встречаются на участках:

- Ямбургское ш. (д. Порхово);

- ул. Фабричная (Лесомебельный комбинат).

На вышеперечисленных улицах рекомендуется обустроить тротуары и в соответствии с СП.42.13330.2016 и ГОСТ 33150-2014. Перечень участков и оценочная стоимость приведены в таблице 15.

Устройство новых пешеходных переходов на территории МО «Кингисеппское городское поселение» не требуется, так как их существующего количества для безопасного и комфортного передвижения пешеходов достаточно.

Таблица 155 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.3 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Кол-во едениц | Стоимость мероприятий тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство тротуара по обе стороны дороги | Ямбургское ш. (д. Порхово) | 3000 м2 | 24 0000 |
| 2 | Устройство тротуара по обе стороны | ул. Фабричная (Лесомебельный комбинат) | 3000 м2 | 24 0000 |

Организация велосипедного движения

В зависимости от целей поездки, дальности, времени в пути и других факторов человек выбирает вид транспорта, который он будет использовать для перемещения: индивидуальный транспорт, общественный транспорт, велосипед или доберется до пункта назначения пешком. Целенаправленное содействие велосипеду, как транспортному средству для поездок с деловыми целями, требует организации определенной инфраструктуры, а также снижению транспортной нагрузки по путям следования для обеспечения безопасности движения велосипедистов. Стоит отметить, что в программе развития транспортной инфраструктуры МО «Кингисеппское городское поселение» предложены мероприятия по развитию велотранспортной инфраструктуры.

К преимуществам развития велосипедного движения относят:

- велосипедное движение - один из принципиальных факторов устойчивого развития городского транспорта;

- велосипедное движение при должной организации существенно экономит время (например, в Стокгольме зона 30-минутной доступности одинакова для велосипеда и легкового автомобиля);

- наименее энергоемкий из всех видов городского транспорта;

- оказывает положительное влияние на здоровье человека: возможность снижения смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний;

- социально доступная форма транспорта (практически любой человек может позволить себе пользование велосипедом);

- благоприятное воздействие на окружающую среду, снижение выбросов загрязняющих веществ в воздух, обеспечение комфортного пребывания людей в городской среде;

- экономия городских бюджетных расходов и затрат на создание и эксплуатацию городской транспортной инфраструктуры (каждый процент доли велосипедного и пешего движения в общей структуре поездок требует в 10 раз меньше затрат транспортного городского бюджета, чем на другие виды транспорта).

В первую очередь необходимо размещать велодорожки двух типов: для осуществления дальних корреспонденций (например, в г. Санкт-Петербург) и для местных поездок. Второй тип охватывает направления, которые уже на данный момент пользуются спросом для трудовых и культурно-бытовых поездок внутри населенного пункта.

К базовым принципам организации и размещения велодорожного движения относят:

- обеспечение единого стратегического менеджмента городским велосипедным движением;

- обеспечение дружественной городской среды, создания стимулов для общественной и социальной интеграции, стимулов к использованию велосипеда;

- планомерное создание локальных законченных структур велосипедного движения, включающих главные трассы, коммутирующие дорожки для жилых районов и средства велосипедной инфраструктуры, ориентированные на перемещения в пределах 2-3 км;

- привязка развития велосипедной сети и инфраструктуры к проектам строительства, реконструкции и капитального ремонта улично-дорожной сети, а также крупных инвестиционных объектов;

- планомерное развитие велосипедной сети и инфраструктуры в рамках комплексного транспортного планирования;

- включение аспектов безопасности велосипедистов как неотъемлемой части безопасности незащищенных участников дорожного движения в процесс согласования проектной документации ГАИ с проведением экспертизы (аудита) БДД;

- проведение публичных кампаний по обеспечению безопасности велосипедистов;

- велоинфраструктура оснащена элементами навигации, присутствуют её внеуличные элементы (например, пандусы и рампы), выделены территории под велопарковки при условии непосредственного примыкания велодорожки к зоне проезжей части организована санитарно-защитная зона.

Таким образом, выделены мероприятия, которые предлагается реализовать в рамках данного раздела КСОДД (таблица 16).

Таблица 16 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.4 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | ед. изм. (кв.м.) | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | устройство велодорожек | Крикковское ш. | 6 000 | 48 000 |

Введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Понятие «приоритет в движении маршрутных транспортных средств» означает, что им предоставляется определенное преимущество на перекрестках, оборудованных светофорными объектами, путем изменения режимов работы сигналов светофора так, чтобы данные транспортные средства могли как можно быстрее проехать через перекресток. Другим возможным вариантом предоставления преимущества является создание полос выделенного движения для автомобильного транспорта.

Для реализации первого варианта используются различные системы управления городским транспортом (UTC – urban traffic control). Подобные системы предназначены для автоматизации процесса управления транспортной системой муниципального образования с целью повышения эффективности управления в транспортной системе, повышения экономической эффективности грузовых и пассажирских перевозок, повышения безопасности и снижения количества дорожно-транспортных происшествий.

Основная функциональная возможность – автоматизированная обработка данных для предоставления приоритетного проезда общественному транспорту на перекрестках, оборудованных светофорными объектами, путем изменения режимов работы сигналов светофора (продление времени горения зеленого сигнала или сокращения времени горения красного сигнала по пути следования ТС). В результате применения системы: для пассажиров происходит снижение потерь времени при совершении поездок, а также повышается уровень доступности транспортных услуг; для органов государственной власти и местного самоуправления – повышение качества транспортного обслуживания населения и общей безопасности, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосфера, а также приоритет общественного транспорта при выборе способа передвижения. Принцип действия АСУДД, регулирующей приоритетный проезд общественного транспорта представлен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Принцип действия АСУДД для приоритетного проезда общественного транспорта.

Приняв во внимание низкую частоту движения маршрутных ТС на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» можно сделать вывод о том, что нет необходимости устраивать полосы выделенного движения для общественного транспорта. В п. 2.9 настоящего отчёта рассмотрена возможность применения АСУДД на территории муниципального образования.

Развитие парковочного пространства, в том числе за пределами дорог

Для обеспечения эффективного использования ширины проезжей части и возможности парковки транспортных средств предлагаются следующие мероприятия, которые помогут эффективно использовать ширину проезжей части, разгрузить крайние полосы от припаркованных автомобилей, мешающих движению по улицам, увеличить пропускную способность улиц:

- создание дополнительных парковок в доступных местах;

- ограничение или полный отказ от возможности остановки и стоянки транспортных средств на наиболее загруженных участках улиц.

Уровень автомобилизации по состоянию на 2019 год составляет 240 автомобилей на 1000 жителей. Согласно программе развития транспортной инфраструктуры МО «Кингисеппское городское поселение» исходя из прогноза уровня автомобилизации предусматривается устройство новых автостоянок.

Таблица 175 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.6 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство автостоянки на 69м/м. | ул. Жукова | 8 320 |

Введение временных ограничений или прекращение движения транспортных средств

Большинство автомобильных дорог и улиц местного значения, проходящих по территории населенных пунктов МО «Кингисеппское городское поселение» имеют невысокую интенсивность движения, грунтовое покрытие проезжей части.

Эксплуатационные характеристики и геометрические параметры автомобильных дорог, а также плотная частная застройка не позволяют организовать безопасное движение и обеспечить необходимые скорости сообщения. Данные факторы служат основанием для введения на таких улицах, дорогах или участках дорог режима движения в жилых зонах с установкой соответствующих дорожных знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».

Знак 5.21 «Жилая зона» предполагает запрет сквозного движения, учебной езды, стоянки с работающим двигателем, а также стоянки грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных знаками и (или) разметкой мест.

В жилой зоне движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. В жилой зоне пешеходы имеют преимущество, однако они не должны создавать необоснованные помехи для движения транспортных средств.

При выезде из жилой зоны, обозначенной знаком 5.22 водители должны уступить дорогу другим участникам движения.

Максимальная разрешенная скорость движения в жилой зоне составляет 20 км/ч.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» не требуется дополнительных мероприятий по ограничению движения транспортных средств.

Применение реверсивного движения и организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках

Согласно Методическим рекомендациям по проектированию автомобильных дорог на подходах к крупным городам реверсивное движение применяется в основном на участках автомобильных дорог со значительными суточными колебаниями транспортного потока в противоположных направлениях.

Зона с реверсивным регулированием движения – это участок дороги, на которой направление транспортного потока по одной или более полосе движения или по обочине, могут быть определенные периоды времени направлены в противоположном направлении, в зависимости от того, в каком направлении преобладает транспортный поток.

В определенное время зона открыта для движения только в одном направлении, например, к городу – утром, из города – во второй половине дня. Это позволяет получить преимущества, за счет использования незагруженных полос проезжей части, с меньшим потоком движения, для увеличения пропускной способности дороги в направлении потока с большей интенсивностью, без строительства дополнительных полос движения.

Однако, устройство реверсивного движения целесообразно только в следующих основных случаях:

- При снижении средней скорости движения по автомобильной дороге, как минимум на 25% по сравнению с нормальной обычной скоростью или при существенном скоплении транспорта на регулируемых перекрестках, при котором автомобили пропускают один или боле интервалов зеленого сигнала светофора;

- При прогнозировании высоких темпов роста интенсивности движения, при которых в недалеком будущем оно будет на пределе пропускной способности проектируемой дороги;

- Когда согласно данным наблюдений транспортные заторы являются периодическими и предсказуемыми;

- Когда разница в объеме транспортных потоков, двигающихся в противоположных направлениях, достигает, как минимум 2:1, а желательно 3:1;

- При возможности на многополосных дорогах содержать минимум две полосы движения в направлении второстепенного потока;

- При ограниченной полосе отвода или невозможности ее расширения для строительства дополнительных полос движения;

- При недостаточной пропускной способности смежных автомобильных дорог, по которым транспортные потоки двигаются в направлениях, параллельных проектируемой автомобильной дороге.

Применение реверсивного движения в черте города может быть целесообразно в местах присутствия эффекта «бутылочного горлышка», когда для совершения перемещения из одного района в другой транспортные потоки вынуждены тяготеть и смещаться к одному участку УДС, в связи с чем возникают суточные разницы интенсивности потока противоположных направлений. Применительно к территории МО «Кингисеппское городское поселение» на основе анализа интенсивности движения применение реверсивного движения не является возможным.

Введение одностороннего движения по двум параллельным улицам (дорогам) является одним из наиболее характерных приемов организации дорожного движения и воплощает одновременно несколько методических принципов ОДД.

Главное достоинство одностороннего движения заключается в сокращении числа конфликтных точек и прежде всего в устранении конфликта встречных транспортных потоков. Конфликтные точки встречного движения являются наиболее опасными. Особенно ощутимо сокращается число конфликтных точек на пересечениях. Это подтверждается научными работами при сравнении числа конфликтных точек на пересечении двух дорог с двусторонним движением (по одной полосе в каждом направлении) и двух дороге односторонним (по две полосы каждая). К преимуществам одностороннего движения следует также отнести:

- возможность более рационального использования полос проезжей части и осуществления принципа выравнивания состава потоков на каждой из них (специализация полос);

- резкое улучшение условий координации светофорного регулирования между пересечениями;

- облегчение условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, так как нет встречного транспортного потока;

- повышение безопасности движения в темное время вследствие ликвидации ослепления водителей светом фар встречных транспортных средств;

- увеличение числа полос, работающих в одном направлении;

- возможность разрешить временную стоянку автомобилей хотя бы на одной из крайних полос.

Препятствиями для всеобъемлющего внедрения одностороннего движения являются значительное осложнение при пользовании маршрутным пассажирским транспортом из-за увеличения дальности пешеходных подходов, а также увеличение пробега автомобилей к объектам тяготения. Проявление этих недостатков зависит от геометрической схемы расположения улиц. Оно является минимальным при наличии прямоугольной сетки улиц и расстояния между параллельными путями до 250 – 300 м. Неблагоприятной является радиально-кольцевая структура, при которой расстояния между соседними радиальными магистралями по мере удаления от центра резко увеличиваются.

Для сохранения достаточного удобства подъезда к объектам одностороннее движение можно вводить, если на расстоянии до 350 м имеется параллельно проходящая улица, по которой можно организовать движение в противоположном направлении, и соединительные поперечные проезды на расстоянии не более 200 м. Эти условия главным образом связаны с обеспечением удобства обслуживания населения маршрутным пассажирским транспортом.

Проявления других недостатков одностороннего движения – некоторые затруднения с ориентировкой водителей и пешеходов в первый период после введения такой схемы движения, повышение скорости транспортного потока, опасное для улиц с жилой застройкой, – могут быть в значительной мере предупреждены. Для этого необходимо обеспечить надлежащий надзор за движением и хорошую информацию участников дорожного движения в период их адаптации к новым условиям.

Обязательной для обеспечения безопасности при введении одностороннего движения является четкая и полная информация с помощью дорожных знаков. Для водителей транспортных средств, движущихся по улице с односторонним движением, информация должна обеспечиваться знаком 5.5 «Дорога с односторонним движением», а перед выездом из каждого примыкающего к улице проезда должен быть установлен знак 5.7.1 или 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением». Вдоль улицы одностороннего движения со стороны, противоположной разрешенному направлению движения, устанавливают знаки 3.1 «Въезд запрещен».

Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

Условия применения светофоров подробно представлены в .7.2 ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Рассмотрим данные условия ниже.

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся направлений в течение каждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, указанных в таблице 18.

Таблица 18 – Интенсивность движения транспортных потоков пересекающихся направлений

| Число полос движения в одном направлении |  | Интенсивность движения транспортных средств, ед./ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная дорога | Второстепенная дорога | По главной дороге в двух направлениях | По второстепенной дороге в одном, наиболее загруженном, направлении |
| 1 | 1 | 750 670 580 500 410 380 | 75 100 125 150 175 190 |
| 2 и более | 1 | 900 800 700 600 500 400 | 75 100 125 150 175 200 |
| 2 или более | 2 или более | 900 825 750 675 600 525 480 | 100 125 150 175 200 225 240 |

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в течение каждого из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность движения пешеходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, направлении в то же время составляет не менее 150 пеш/ч. В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от указанных.

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных.

Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных происшествий за последние 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или более.

Согласно мероприятиям КСОДД на улично-дорожной сети предусмотрена организация светофорных объектов на пешеходных переходах в следующих местах:

- пересечение ул. Ковалевского и ш. Крикковское;

- Крикковское ш. д.26.

Таблица 185 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.9 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство светофорного объекта | пересечение ул. Ковалевского и ш. Крикковское | 2 500 |
| 2 | Устройство светофорного объекта на пешеходном переходе | - Крикковское ш. д.26 | 1 800 |

Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением (далее – АСУДД), её функциям и этапам внедрения

В типовой состав АСУДД, как правило, входят следующие системы:

- управления светофорными объектами (собственно, контролируемая работа объекта);

- мониторинга транспортного потока (сбор и анализ данных о скорости, интенсивности транспортного потока);

- видеонаблюдения (контроль дорожной обстановки посредством камер телеобзора);

- фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (система тройного назначения: автоматическая фиксация нарушений административного законодательства в области дорожного движения, дополнительный источник данных о параметрах транспортного потока, использование в рамках проведения специальных мероприятий);

- информирования участников дорожного движения (косвенное управление транспортным потоком посредством предоставления водителям оперативной информации о дорожном движении).

АСУДД предполагает использование как проводных, так и беспроводных каналов связи, наличие собственного центра обработки данных, центра управления дорожным движением и наличие профильных специалистов в области организации дорожного движения. К ним относятся как операторы/диспетчеры центра управления, так и дорожные инженеры, чей талант и квалификации чрезвычайно важны для максимально эффективного функционирования АСУДД.

К настоящему времени в мире накоплен богатый опыт создания и внедрения АСУДД в адаптивном режиме, который доказал, что проведение мероприятий в сфере создания систем управления дорожным движением позволяет достичь следующих результатов:

- снижение транспортных задержек на 15-40%;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети на 10-15% при незначительных капиталовложениях;

- сокращение времени поездки на 15-20 %;

- уменьшение вредных выбросов на 20-25%.

Анализ пространственных характеристик УДС, существующей схемы организации движения и результатов транспортных обследований, позволяет определить устойчивые маршруты движения транспортных потоков.

На улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение» внедрение объектов АСУДД нецелесообразно ввиду высокой стоимости и отсутствия загруженных участков УДС.

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Освоенная территория муниципального образования представляет собой компактный каркас улично-дорожной сети с достаточным количеством транспортных и пешеходных связей. Основными препятсвиями, ограничивающими развитие транспортного каркаса являются: р. Луга, автомобильная магистраль E20 и железнодорожная ветка.

В рамках Программы развития транспортной инфраструктуры МО «Кингисеппское городское поселение» разработаны мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС, направленных на повышение транспортной обеспеченности связей территории муниципального образования.

Перечень мероприятий по повышению транспортной и пешеходной связности территории приведен в таблице 19.

Таблица 19 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.11 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | строительства пешеходного моста через р. Лугу | в створе ул. Октябрьская | 700 |

Организация движения маршрутных транспортных средств

На территории муниципального образования действует система автобусного сообщения. В неё входит 6 муниципальных маршрутов.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» расположено 67 остановочных пунктов общественного транспорта.

В зонах нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов общественного транспорта расположена почти вся территория муниципального образования. В Приложении Ж представлена доступность остановочных пунктов.

Городская автостанция вместимостью 60 чел. обеспечивает пригородные маршруты районного назначения (всего около 30 маршрутов) и «дальние» маршруты за пределы Кингисеппского района. Выводы:

- Сеть автобусных маршрутов достаточно обеспечивает всю территорию МО «Кингисеппское городское поселение».

- На отдельных автобусных маршрутах наблюдается предельная или близкая к ней заполняемость, что свидетельствует о недостаточности выпускаемых на линию ТС или их недостаточной вместимости.

- Требуется оптимизация расписания движения маршрутных ТС и сокращение интервалов движения.

- Необходимо обновление парка подвижного состава.

Таким образом, выделены мероприятия, которые предлагается реализовать в рамках данного раздела КСОДД (таблица 20).

Таблица 20 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.12 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Стоимость тыс.руб |
| --- | --- | --- |
| 1 | создание кольцевого автобусного маршрута №7 | - |
| 2 | обновление подвижного состава | 100 000 |
| 3 | продление существующих маршрутов в новые жилые микрорайоны | - |
| 4 | реконструкция автостанции | 80 000 |

Организация системы мониторинга дорожного движения, установка детекторов транспорта, организация сбора и хранения документации по организации дорожного движения

Согласно Федеральному закону от 29.12.2017 №443 «Об организации дорожного движения в РФ» мониторинг дорожного движения осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченными органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, организациями, уполномоченными в области организации дорожного движения.

К основным параметрам дорожного движения относятся:

параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного движения, состав транспортных средств, средняя скорость движения транспортных средств, среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один километр полосы движения (плотность движения), пропускная способность дороги);

параметры эффективности организации дорожного движения, характеризующие потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Порядок определения основных параметров дорожного движения при организации дорожного движения, порядок ведения их учета устанавливаются Правительством Российской Федерации - приказом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. №479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения».

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях формирования и реализации государственной политики в области организации дорожного движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения.

Согласно ОДМ 218.2.032-2013 «Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах» рекомендуется проводить автоматизированный учет движения ТС, с целью получения объективных данных об интенсивности и составе движения транспортных потоков, проходящих по автомобильным дорогам общего пользования.

Пункты учета рекомендуется располагать на участках автомобильных дорог на подходах к крупным городам, административным центрам, грузо- и пассажирообразующим комплексам, в зонах пересечений и примыканий, а также на участках, запрещающих обгоны, остановки транспортных средств и другие пересечения по полосам движения.

Количество и расположение пунктов учета движения вдоль автомобильной дороги определяются требованиями контроля за интенсивностью движения на таких участках дорог, как мосты, туннели, путепроводы, а также наличием участков дорог, на которых имеется значительный перепад интенсивности движения.

Пункты учета движения не рекомендуется располагать на участках автомобильных дорог в зоне объектов дорожного сервиса, а также элементов обустройства автомобильных дорог, таких как автобусные остановки, площадки отдыха, пешеходные переходы, перед светофорными объектами и т.д.

Приборы учета движения состоят из детекторов транспортных средств, регистрирующей аппаратуры, накопителей информации и оборудования передачи данных.

Приборы учета движения обеспечивают:

- хранение записанной информации о прохождении транспортных средств через контролируемый участок автомобильной дороги в течение не менее 1000 ч при интенсивности дорожного движения не менее 100 тыс. авт./сут. в одном направлении;

- сжатие (архивирование) передаваемых данных и команд для оптимизации времени передачи и обработки информации;

- локальный съем информации контактным и бесконтактным способами с получением данных учета по телефону, радиоканалу или через интернет.

Органы управления дорожным хозяйством осуществляют регулярный сбор и обработку первичных данных с действующих пунктов учета движения. Сбор и обработка данных, получаемых с пунктов учета движения, выполняются с помощью прикладного специализированного программного обеспечения. В процессе обработки устанавливаются различные характеристики интенсивностей движения, в том числе, суточная и среднегодовая суточная интенсивности движения, а также состав движения, максимальные часовые и максимальные суточные интенсивности движения за отчетный период. Результаты ежемесячной обработки данных учета движения оформляются в табличном или графическом виде с указанием числа полос движения на данном пункте учета.

Основным критерием для оценки достоверности данных является изменение суточной интенсивности движения на ±50% по сравнению со среднестатистическими значениями этих величин за последние три года на данном пункте учета движения, а также увеличение количества неопознанных транспортных средств выше 10% от их общего потока. Анализируются причины колебаний суточной интенсивности движения. В случае если эти изменения вызваны неисправностью технических средств, то проводятся ремонтные работы.

Органы управления дорожным хозяйством хранят электронную базу первичных данных учета интенсивности и состава движения не менее пяти лет.

После проверки данных учета движения вычислительный центр каждый квартал проводит их обработку, а также итоговую обработку за год с определением среднегодовой суточной интенсивности и состава движения на каждом участке автомобильных дорог общего пользования федерального значения, оборудованных пунктами учета. Не позднее 30 апреля каждого года вычислительный центр представляет информацию о размерах движения за предыдущий год руководству Росавтодора, а также заинтересованным управлениям. Реализация мероприятий по установке автоматизированных систем учета движения рекомендуется при наличии должного уровня финансирования.

На территории МО «Кингисеппское городское поселение» рекомендуется установить автоматизированные приборы учета движения с возможностью распознавания гос. номеров, типов транспортных средств и т.д., для определения количества и состава транспортного потока с целью идентификации транзитных ТС. участки установки транспортных детекторов указаны в таблице 21.

Таблица 21 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.4 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка транспортного детектора | Пересечение Крикковское ш. и автодороги E20 «Нарва» | 8000 |
| 2 | Установка транспортного детектора | Пересечение Нарвское ш. и автодороги E20 «Нарва» | 8000 |
| 3 | Установка транспортного детектора | пр. Карла Маркса (на границе МО) | 4000 |

Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Участники дорожного движения должны своевременно определять свое местонахождение и направление движения по выбранному маршруту. Этому служит так называемое маршрутное ориентирование. Под этим термином на автодорогах понимается определенная система передачи информации о месторасположении участников дорожного движения и их маршруте, используя дорожные знаки индивидуального проектирования и дорожную разметку.

Знаки маршрутного ориентирования (ЗМО): информационные щиты, указатели, таблички, схемы – предназначены для информирования участников дорожного движения о местонахождении объектов и маршрутах движения. Эффективность размещения информационно-дорожных указателей бесспорна:

- благодаря применению световозвращающих пленок установка знаков маршрутного ориентирования возможна в любом географическом месте участка трассы;

- знак не требует внутренней и внешней подсветки;

- водители прежде всего интуитивно обращают внимание именно на дорожные знаки;

- конструктивно дорожный знак имеет значительную устойчивость к проявлениям вандализма.

Знаки маршрутного ориентирования представляют собой щитовой носитель информации, на который нанесена цветная аппликация из световозвращающей и транслюцентной пленок в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004.

Знаки маршрутного ориентирования изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия и световозвращающей пленки (инженерной, коммерческой, высокоинтенсивной, алмазной).

ЗМО делятся на 4 уровня относительно источника информации (таблица 22).

Таблица 5– Типы ЗМО

| Уровень источника информации | Характеристика | Пример |
| --- | --- | --- |
| 4 уровень (адресный) | Наименование улиц или информационных объектов, размещаются непосредственно у объекта – исполнительная информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объекту, где происходит изменение маршрута. |  |
| 3 уровень (магистральный) | Предварительная информация о направлении движения к магистральной УДС, размещаются на местной УДС – по маршруту движения от информационного объекта к ближайшей магистральной улице общегородского или районного значения, размещаются перед всеми перекрестками, где необходимо выполнить поворот на другую улицу или где осуществляется переключение маршрута с главной дороги на второстепенную; на магистральной УДС – перед всеми перекрестками, на которых имеется пересечение или разветвление общегородских маршрутов движения. |  |
| 2 уровень (зональный) | Размещаются вдоль основного общегородского маршрута движения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруту других маршрутов движения по УДС. |  |
| 1 уровень (межрегиональный) | Информирует водителей ТС о направлениях движения к внегородским объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начиная с магистральных улиц районного значения, на маршруты движения к информационным объектам. |  |

Обеспеченность УДС МО «Кингисеппское городское поселение» знаками маршрутного ориентирования можно оценить, как хорошую. Дополнительные мероприятия не требуются.

Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств

Определяющее значение при формировании маршрутов движения грузового автотранспорта в городской черте имеет расположение крупных объектов генерации и потребления грузов, к которым можно отнести:

- объекты внешнего транспорта;

- производственные предприятия;

- крупные объекты оптовой розничной торговли;

- объекты строительства;

- складские и терминальные объекты.

Основные грузообразующие предприятия и терминала расположены на периферии города и обеспечены транспортными путями во всех направлениях через ул. карла Маркса и ш. Крикковское. Дополнительных мероприятий по организации движения грузовых ТС не требуется.

Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

При назначении скоростного режима предлагается учитывать следующие критерии:

- Класс улицы или дороги;

- Характер застройки;

- Территориальное расположение участка УДС в городе;

- Группу пользователей элемента УДС.

При выборе конкретных значений ограничения скорости на УДС основными критериями чаще всего являются безопасность пользователей улицы или дороги и уровень влияния на экологическую обстановку.

Наиболее характерные ограничения скоростей движения в европейских городах:

    - На магистралях непрерывного движения варьируются в диапазоне 70-100 км/ч;

    - На городских улицах и дорогах обычно составляет 40-50 км/ч;

    - На распределительной сети и сети, обеспечивающей доступ к застройке, составляет 20-40 км/ч.

Основной тенденцией для городов развитых стран является постепенное снижение скоростного режима. Оптимальным с точки зрения безопасности на городских улицах считается ограничение в 30 км/ч. Оптимальным с точки зрения экологической безопасности на магистралях непрерывного движения считается ограничение в 70 км/ч. Применение более жестких ограничений не рекомендуется, так как ведет к снижению скорости сообщения и эффективности работы сети.

На некоторых территориях возможно применение успокоения движения. Зона успокоения движения создается с помощью искусственных неровностей на проезжей части, изгибов проезжей части, островков безопасности, «приподнятых» пешеходных переходов и других средств (разметка, дорожные знаки, информирование жителей и др.). Предлагается ограничение скоростей движения в 50 км/час на городских магистралях, на районных магистралях до 30 км/час, а на улицах местного значения и проездах – до 20 км/час. На магистральной дорожной сети предлагается устанавливать ограничения в 60-90 км/час в зависимости от типа территории, по которой проходит магистраль. Данный концептуальный подход может быть применен с учетом требований к скоростным ограничениям от ГИБДД по отдельным участкам сети. На рисунке 3 показана классификация УДС муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» по скоростным режимам. В рамках реализации мероприятий КСОДД предусмотрено ограничение скоростного режима в 40 км/ч. на участке пр. Карла Маркса от д. 2 - 42а и ул. Октябрьская.

Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов

По данным Федерального реестра инвалидов, численность инвалидов в Ленинградской области в 2019 году составила 135 855 чел. При этом следует понимать, что обеспечение доступности среды имеет смысл не только для группы инвалидов, но и для всех людей, чья мобильность ограничена по каким-либо причинам: пожилые люди, люди с временными травмами, беременные женщины, дети дошкольного возраста – всех маломобильных групп населения (МГН).

В основе понятия безбарьерной среды лежит концепция универсального (или инклюзивного) дизайна. Данный термин был введён в употребление архитектором Рональдом Р. Мэйсом, а первый проработанный концепт представлен в работе Сэлвина Голдсмита «Design for the Disabled». Универсальный дизайн – это инструментарий, направленный на производство объектов (среды, техники, товаров, услуг и пр.) с учётом потребностей как можно большего числа людей, независимо от их пола, возраста и других особенностей. Универсальный дизайн базируется на семи принципах:

- Равенство в использовании;

- Гибкость в использовании;

- Простота и интуитивность в использовании;

- Информативность;

- Толерантность к ошибкам;

- Малое физическое усилие;

- Размер и место для доступа и использования.

Концепция универсального дизайна в большей или меньшей степени отражена в нормативно-правовых документах, регламентирующих создание доступной среды в Российской Федерации:

- Конвенция ООН о правах инвалидов;

- Конституция РФ, Ст.7 п.2;

- Градостроительный кодекс РФ, Ст. 2;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения».

Объекты нового строительства должны быть приведены в соответствие нормативной базе ещё на этапе проектирования. Полноценная адаптация уже существующей среды под нужды маломобильных групп населения – крайне сложный процесс, требующий системного подхода и слаженной работы не только органов власти всех уровней, но и частного бизнеса.

Как правило, МГН движутся по одним и тем же маршрутам, им трудно пользоваться общественным транспортом, далеко не все объекты социальной инфраструктуры оснащены безбарьерным входом. Важным направлением в работе с данной категорией людей является обеспечение им доступности социально значимых объектов – жилых домов, государственных и образовательных учреждений, больниц и т. д.

На текущий момент в МО «Кингисеппское городское поселение» условия для комфортного передвижения МГН по улицам города находятся на удовлетворительном уровне. Основные мероприятия, которые можно реализовать для улучшения качества жизни МГН: строительство и реконструкция пешеходных переходов с возможностью беспрепятственного перехода улицы (рисунок 8), замена общественного транспорта на низкопольный (рисунок 9), оборудования социальных объектов инфраструктуры пандусами или лифтом (рисунок 10), наличие мест для инвалидов на парковочных пространствах (рисунок 11), обустройство тротуаров тактильной плиткой (рисунок 8), а также обустройство светофорных объектов звуковым отсчётом (рисунок 8).

Рисунок -1 – Обустройство пешеходного перехода

Рисунок 9 – Низкопольный автобус

Рисунок 10 – Пандус для МГН

Рисунок 11 – Места для парковки инвалидов

Распределение основных объектов тяготения маломобильных групп населения графически представлено на рисунках 12 и 13.

Рисунок 12 – Основные социально-значимые объекты на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Рисунок 4 – Наиболее часто используемые МГН участки УДС на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

Перечислим мероприятия, которые предлагается реализовать в рамках данного раздела КСОДД (таблица 23).

Таблица 23 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.18 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | понижение бордюрного камня | ул. Воровского | 230 |

Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям

В качестве мер по обеспечению детской безопасности вблизи образовательных учреждений могут использоваться меры, перечисленные в документе «Десять стратегий обеспечения безопасности дорожного движения для детей», подготовленном Всемирной организацией здравоохранения. Ниже перечислены те методы, которые уместно внедрять в российской практике:

Снижение скорости транспорта до 30 км/ч.

Согласно исследованиям, большинство пешеходов выживает при наезде транспорта, движущегося со скоростью до 30 км/ч. Подобное ограничение целесообразно вводить на улицах с высокой концентрацией пешеходов, а также на внутриквартальных проездах, ведущих к образовательным учреждениям. В качестве методов снижения скорости необходимо использовать такие меры, как установку светофоров и камер фиксации нарушений, строительство круговых перекрёстков, создание искусственных неровностей на проезжих частях, намеренное искривление траектории движения транспорта в непосредственной близости от пешеходных переходов.

Сокращение случаев управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Обеспечение соблюдения законов в отношении управления транспортным средством в нетрезвом виде.

Использование шлемов детьми на велосипедах.

Шлем – один из наиболее эффективных методов снижения риска получения травм головы при катании детей на велосипедах. Этот пункт обеспечивается принятием и исполнением стандартов производства детских шлемов, обеспечением их наличия и доступности, поддержкой общественных инициатив, направленных на просвещение родителей относительно использования шлемов детьми.

Безопасность детей в транспортных средствах.

Контроль за исполнением законодательства в части перевозки детей в автомобилях в специализированных креслах.

Улучшение возможности детей видеть дорожную ситуацию и быть видимыми.

Для того, чтобы повысить заметность детей используется ношение светлой и яркой одежды, использование светоотражательных элементов на одежде, рюкзаках, велосипедах, организация «пеших автобусов» (сопровождение детей по определённому маршруту взрослыми добровольцами), назначение дежурных регулировщиков в непосредственной близости от образовательных учреждений, использование габаритных огней транспортных средств в дневное время, отсутствие на улицах отвлекающих водителей деталей (заборы, камни, неправильно организованная парковка и т.д.), усиление уличного освещения.

Улучшение дорожной инфраструктуры.

Данный пункт включает создание светофоров, кольцевых перекрёстков, искусственные неровности на проезжих частях улиц (лежачие полицейские, приподнятые пешеходные переходы и др.), разделительные полосы и организацию уличного освещения на улицах с интенсивным движением.

Адаптация конструкции средств передвижения.

Введение оптимальных стандартов как для проектирования и конструирования автомобилей, так и велосипедов и мотоциклов, включающих требования создавать на автомобилях энергопоглощающие зоны деформации для защиты пассажиров в случае ДТП, изменение конструкции автомобиля для обеспечения безопасности пешеходов, оборудование автомобилей камерами и сигнализацией для обнаружения и информирования о возможных угрозах, которые могут быть не видны в зеркалах заднего вида, установка на автомобили алкогольных блокираторов.

Оказание надлежащей медицинской помощи пострадавшим.

Данный пункт включает проведение просвещающих программ по оказанию первой помощи пострадавшим для преподавателей учебных заведений, разработку планов по транспортировке пострадавших детей в медицинские учреждения, подготовку добольничных и учрежденческих провайдеров медицинских услуг по физиологическим различиям между детьми и взрослыми и по удовлетворению особых потребностей детей в лечении, оборудование машин скорой помощи специальным оборудованием, приспособленным для детей, обеспечение максимально доброжелательного отношения к ребёнку в больницах в случае травм, улучшение педиатрических реабилитационных служб, улучшение доступа к консультационным службам для уменьшения психологического воздействия на детей и членов их семей в результате полученных травм.

Присмотр за детьми в непосредственной близости от проезжей части.

Способность детей оценивать риск в сложной дорожной ситуации ограничена. В этом случае крайне полезна роль взрослого как наблюдателя за безопасностью ребёнка. Это помогает обеспечить использование шлема, детского кресла и ремней безопасности и соблюдение ребёнком ПДД.

Письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21 июня 2013 года №13/6-160 «О создании условий для комфортного движения пешеходов» нерегулируемые пешеходные переходы, находящиеся в непосредственной близости от образовательного учреждения при организации двухполосного и четырёхполосного движения ТС должны быть оборудованы всеми надлежащими ТСОДД.

Схемы организации дорожного движения на регулируемом пешеходном переходе в непосредственной близости от образовательного учреждения при двухполюсном и четырехполосном движении транспортных средств представлено на рисунках 14 и 15.

Рисунок 14 - Схема расположения ТСОДД при двухполосном движении транспортных средств

Рисунок 154 - Схема расположения ТСОДД при четырехполосном движении транспортных средств

На рисунке 16 представлена схема расположения детских образовательных учреждений на территории муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».

Рисунок 4 - Схема расположения детских образовательных учреждений

Отдельные участки дорог около муниципальных образований и на пути следования к ним надлежаще не оборудованы ТСОДД. Мероприятия по установке необходимых ТСОДД представлены в таблице 246.

Таблица 24 – Рекомендации по оборудованию ТСОДД участков УДС поблизости от образовательных учреждений на территории МО «Кингисеппское городское поселение»

| № п/п | Образовательное учреждение | Адрес | Необходимые технические средства | Стоимость тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СОШ №6 | ул. Восточная, 4 | пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1(2), желто-белой разметкой 1.14.1,; совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 и дублирующей разметкой 1.24.1; знаки ограничения скорости 3.24, совместно в дублирующей разметкой 1.24.2; пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода; осевая разметка; | 140 |
| 2 | СОШ №2 | ул. Иванова, 26 | пешеходный переход, оборудованный: знаками 5.19.1(2), желто-белой разметкой 1.14.1; совместно с разметкой 1.25 и знаками 1.17 и дублирующей разметкой 1.24.1; знаки ограничения скорости 3.24, совместно в дублирующей разметкой 1.24.2; пешеходные ограждения протяженностью минимум 50 м от края пешеходного перехода; осевая разметка; | 140 |

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом.

Планируемое развитие муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» и его транспортной инфраструктуры подразумевает доведение параметров дорог до нормативных в соответствии с их функциональным назначением. Мероприятия в данном разделе включают реконструкцию участков УДС, приведенных в таблице, и направлены на обеспечение оптимальных уровней загрузки данных участков. К реконструкции предложены те участки УДС, категория которых не соответствует существующему спросу. Мероприятия представлены в таблице 257.

Таблица 25 – Перечень мероприятий по развитию сети дорог муниципального образования «Кингисеппское городское поселение»

| № п/п | Адрес | Вид работ | Стоимость тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | ул. Дорожников | расширение до 3х полос на подходе к ж/д. переезду | 16 000 |
| 22 | Крикковское ш. | расширение до 6 полос | 64 000 |

Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

К средствам фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения относят камеры безопасности дорожного движения. Данная система включает камеру или устройство, которое автоматически определяет нарушение ПДД (превышение автомобилем разрешённой на данном участке скорости проезда).

Камеры скорости используются для фиксации факта превышения скорости. Могут быть переносными (мобильными). Для определения скорости движущегося автомобиля обычно используется радар. Иногда могут применяться пары камер на расстоянии друг от друга, измеряющие среднюю скорость.

Камеры красного сигнала снимают автомобили, заехавшие за линию после того, как зажёгся красный сигнал светофора.

Камеры переездов определяют автомобили, пересёкшие железнодорожный переезд со шлагбаумом с нарушением.

Камеры пересечения двойной сплошной снимают автомобили, пересекающие двойную сплошную линию.

Существуют комбинированные системы: например, есть камеры, определяющие проезд на красный свет и превышение скорости.

По принципу работы применяемые сейчас комплексы делятся на радарные, фотовидеофиксации и лазерные. По способу использования – на передвижные и стационарные. Принцип работы радарных комплексов фиксации основан на эффекте Доплера. В сторону автомобиля посылаются электромагнитные волны. Отражаются они уже с измененной частотой, что и фиксируется радаром. По изменению частоты определяется то, с какой скоростью автомобиль приближается к радару или удаляется от него. Примерно так же работают и лазерные системы измерения скорости.

Информацию о нарушении комплекс направляет на сервер. Здесь после обработки изображения из набора кадров «извлекаются» сведения о номере автомобиля и нарушении, например превышении скорости. Далее система в автоматическом режиме определяет личность владельца автотранспортного средства и формируется постановление об административном правонарушении. Система работает практически самостоятельно.

На территории муниципального образования системы установлены 3 комплекса систем фотовидеофиксации.

Для обеспечения БДД систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предлагается установить в количестве 2 штук на следующие участки: Крикковское ш. д 33, пр. Карла Маркса 53. По результатам обследования УДС, на данных участках дорог чаще всего нарушается установленный ПДД скоростной режим. Также необходимо установить знаки дорожного движения 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 8.23 «Фотовидеофиксация».

Таким образом, выделены мероприятия, которые предлагается реализовать в рамках данного раздела КСОДД (таблица 26).

Таблица 267 – Мероприятия, предлагаемые к реализации, в рамках раздела 2.21 КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Стоимость тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | Крикковское ш. д 33 | 2 500 |
| 2 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | пр. Карла Маркса 53 | 2 500 |

Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности реализации, а также оценка требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения

Исходя из средней стоимости строительства объектов транспортной инфраструктуры, анализа уже реализованных аналогичных объектов, а также стоимости работ, осуществляемых строительными организациями возможно дать оценку стоимости реализации мероприятий, приведенных в разрабатываемой КСОДД.

Для реализации мероприятий КСОДД необходимо 449,5 млн. рублей.

С учетом разделения программы мероприятий на три этапа, затраты на реализацию выглядят следующим образом:

1 этап (2020 – 2024 гг.) – 152 млн. руб.;

2 этап (2025 – 2029 гг.) – 193 млн. руб.;

3 этап (2030 – 2034 гг.) – 104,5 млн. руб.

Сводная программа мероприятий по совершенствованию организации движения на УДС предусматривает:

- Сроки реализации, которые желательны для каждого предлагаемого мероприятия;

- Взаимоувязку (пространственную (адресную) и временную) мероприятий второго этапа разработки КСОДД, а также взаимоувязку (целевую и адресную) с проектными решениями, предусмотренными Генеральным планом МО «Кингисеппское городское поселение».

Для реализации мероприятий должна быть разработана проектная документация, в которой будет указана ориентировочна стоимость мероприятий, учитывающая проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.

Реализация данных мероприятий предусматривает разработку для них проектной документации. В сводной программе указана ориентировочная стоимость мероприятий с учетом проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских (ПИР) работ представлены в таблице 27. Они определяются в процентном соотношении от стоимости строительно-монтажных работ (СМР). Процентное соотношение ПИР к СМР выводится исходя из анализа стоимости реализации аналогичных объектов.

Таблица 27 – Ориентировочные затраты на выполнение проектно-изыскательских работ, определенные в процентном соотношении от стоимости СМР

| Вид работ | Стоимость проектно-изыскательских работ, % от СМР |
| --- | --- |
| 1. Перепланировка перекрестков и перегонов на улично-дорожной сети | 10-15 |
| 2. Организация парковок на улично-дорожной сети | 10-12 |
| 3. Строительство внеуличных парковок | 8-10 |
| 4. Внесение изменений в схемы организации движения | 25-30 |
| 5. Строительство и реконструкция светофорных постов | 18-23 |
| 6. Оптимизация режимов светофорного регулирования | 80-85 |
| 7. Строительство АСУДД на улично-дорожной сети | 10-15 |

- В таблице 28 приведен перечень мероприятий КСОДД для развития транспортного комплекса с указанием укрупненной стоимости их реализации.

Таблица 28 – Перечень мероприятий КСОДД

| № п/п | Мероприятия | Адрес | ед. изм. (шт./м./кв.м.) | Укрупненная стоимость (млн рублей) | Предполагаемый источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2020 – 2024 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильных дорог | ул. Дорожников | расширение до 3х полос на подходе к ж/д. переезду | 16 | Бюджет МО | - |
| 2 | Устройство тротуара по обе стороны дороги | Ямбургское ш. (д. Порхово) | 3000 м2 | 24 | Бюджет МО | - |
| 3 | Устройство светофорного объекта | пересечение ул. Ковалевского и ш. Крикковское | 1 ед. | 2,5 | Бюджет МО | - |
| 4 | Закупка новых пассажирских автобусов | - | 5 ед. | 50 | Бюджет МО | - |
| 5 | Устройство велодорожек | Крикковское ш. | 6 000 кв.м. | 48 | Бюджет МО | - |
| 6 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | пр. Карла Маркса 53 | 1 ед. | 2,5 | Бюджет МО | - |
| 7 | Строительство пешеходного моста через р. Лугу | в створе ул. Октябрьская | 1 ед. | 0,7 | Бюджет МО | - |
| 8 | Понижение бордюрного камня | ул.Воровского | 11 ед. | 0,23 | Бюджет МО | - |
| 9 | Устройство автостоянки на 69м/м. | ул.Жукова | 1 ед. | 8,32 | Бюджет МО |  |
|  | ИТОГО |  |  | 152 |  |  |
|  | 2 этап (2025 – 2029 гг.) |  |  |  |  |  |
| 10 | Расширение до 6 полос | Крикковское ш. | 5 | 64 | Бюджет МО | - |
| 11 | Реконструкция автостанции | просп. Карла Маркса, 42 | 1 ед. | 80 | Бюджет МО | - |
| 12 | Устройство светофорного объекта | Крикковское ш. д.26 | 1 ед. | 1,8 | Бюджет МО | - |
| 13 | Строительство велодорожек | Крикковское ш. | 6000 кв.м. | 48 | Бюджет МО | - |
|  | ИТОГО |  |  | 193 |  |  |
| 3 этап (2030 – 2034 гг.) |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Закупка новых пассажирских автобусов | - | 5 ед. | 50 | Бюджет МО | - |
|  | Устройство тротуара по обе стороны | - ул. Фабричная (Лесомебельный комбинат) | 3000 м2 | 24 | Бюджет МО | - |
| 15 | Установка камер фотовидеофиксации нарушений ПДД | Крикковское ш. д 33 | 1 | 2,5 | Бюджет МО | - |
| 16 | Установка транспортного детектора | ПересечениеКрикковское ш. и автодороги E20 «Нарва» | 8000 | 8 | Бюджет МО | - |
|  | Установка транспортного детектора | ПересечениеНарвское ш. и автодороги E20 «Нарва» | 8000 | 8 | Бюджет МО | - |
|  | Установка транспортного детектора | пр. Карла Маркса (на границе МО) | 4000 | 4 | Бюджет МО | - |
|  | ИТОГО |  |  | 104,5 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 449 |  |  |
|  |  |  |  | 449 | Бюджет МО |  |
|  |  |  |  | 0 | Бюджет СФ |  |
|  |  |  |  | 0 | Внебюджетные источники |  |

В рамках разработки КСОДД решаются следующие задачи:

- повышение мобильности жителей муниципального образования, улучшение транспортной доступности МО «Кингисеппское городское поселение» для населения;

- повышения эффективности товародвижения;

- улучшение социально-экономической среды.

Комплекс мероприятий КСОД включает мероприятия по строительству и реконструкции элементов УДС, по организации движения легкового и грузового транспорта, по управлению парковочным пространство, по оптимизации условий движения пассажирского транспорта общего пользования и режимов светофорного регулирования и внедрения АСУДД на улично-дорожной сети и другие мероприятия.

Реализация всех вышеперечисленных мероприятий предполагает также транспортный эффект, который выразится в выгодах для пользователей автомобильными дорогами, получаемых в результате улучшения дорожных условий. Его суть – сокращение времени нахождения в пути, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышении комфортности движения и удобств в пути следования.

Основной эффект от реализации мероприятий КСОДД будет выражаться:

- в повышении процента от числа пользователей улично-дорожной сети МО «Кингисеппское городское поселение»;

- в снижении временных затрат при использовании наземного транспорта общего пользования;

- в сокращении времени, которое затрачивается на поездки, владельцев и пассажиров легковых автомобилей;

- в уменьшении числа и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ограничение или запрет парковок на УДС, оптимизация времени и режима работы светофорных объектов, скоростные ограничения на отдельных участках УДС, а также обустройство пешеходных переходов и ограждений – всё это в совокупности с другими предлагаемыми мероприятиями дает возможность уменьшить ущерб, наносимый дорожно-транспортными происшествиями.

В работе НИИАТ «Методика и нормативы по оценке социально-экономического ущерба от ДТП» рассматривается процесс определения ущерба от ДТП. К основным составляющим ущерба от ДТП с пострадавшими относятся: недополученный ВВП из-за отвлечения пострадавших или погибших из сферы производства, затраты на оказание медицинской помощи, пенсии и пособия пострадавшим и семьям погибших и моральные и материальные потери.

Для расчетов были приняты следующие показатели:

- ущерб от гибели человека – 16,3 млн. руб.;

- ущерб от ранения человека – 482,4 тыс. руб.

Реализация мероприятий КСОДД позволит снизить число и тяжесть последствий ДТП на величину до 20% в результате реализации мероприятий по организации дорожного движения транспорта и пешеходов.

Стоимость мероприятий по повышению безопасности дорожного движения составляет 50 млн. руб., планируется реализовать мероприятия за 15 лет.

Таким образом, по укрупненным оценкам ежегодная экономия сообщества в результате предотвращения ДТП оценивается в размере 8,6 млн. руб. в год. Срок окупаемости составит 6 лет.

Формирование предложения по институциональным преобразованиям в сфере ОДД

Основной целью институционных преобразований, направленных на реализацию мероприятий КСОДД в МО «Кингисеппское городское поселение» является создание административной структуры на базе муниципальной администрации, отвечающей за реализацию КСОДД (например, профильной Комиссии в составе Комитета архитектуры, градостроительства и землепользования, а также Комиссии по безопасности дорожного движения, далее - Комиссии).

К основным задачам Комиссии должны относиться:

- анализ объемов, сроков и очередности реализации мероприятий КСОДД с внесением необходимых дополнений и изменений;

- разработка детальной адресной программы реализации мероприятий КСОДД, увязанной с городскими профильными адресными Программами и Планами;

- своевременная организация конкурсов на реализацию мероприятий КСОДД с обеспечением реальных сроков выполнения проектных и строительных работ и контролю их качества;

- контроль обеспечения имущественных и земельных ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий КСОДД;

- обеспечение своевременного принятия нормативно-правовых актов и управленческих решений муниципального уровня, обеспечивающих реализацию мероприятий КСОДД;

- обеспечение своевременной корректировки состава и сроков реализации мероприятий КСОДД;

- подготовка ежегодных отчетов о степени реализации мероприятий КСОДД;

- обеспечение требуемого уровня информационного обеспечения населения о ходе реализации мероприятий КСОДД, связанных с этими ограничениями и изменениях схем движения.

Таким образом, работа Комиссии обеспечит своевременное выполнение мероприятий КСОДД в полном объеме.

Заключение

В процессе разработки комплексной схемы организации дорожного движения муниципального образования «Кингисеппское городское поселение» было выполнено следующее:

- проанализировано текущее состояние организации дорожного движения в МО, а также причины и условия возникновения ДТП на территории муниципального образования;

- изучены документы территориального и стратегического планирования;

- изучена деятельность по организации дорожного движения;

- изучено различные параметры, указанные в Техническом задании, в т.ч. парковочное пространство МО «Кингисеппское городское поселение»

- предложены мероприятия по строительству и реконструкции а/д и других капитальных сооружений;

- сформирована программа мероприятий КСОДД с указанием очередности их реализации;

- дана оценка требуемых объемов финансирования, а также их источники;

- проведена оценка ожидаемого эффекта от внедрения мероприятий.

Согласно проведенной оценке требуемых объемов и источников финансирования на реализацию КСОДД потребуется 449,5 млн. руб.

- 449,5 млн. руб. – бюджет муниципального образования «Кингисеппское городское поселение».

Внебюджетные источники будут определены в рамках реализации настоящей КСОДД.

Список использованных источников

- Приказ Минтранса РФ от 29.12.2018 №480 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

- ГОСТ Р 50597-2017. «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»

ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»

ГОСТ Р 52765-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»

ГОСТ Р 52766-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»

ГОСТ Р 52767-2007. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»

ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования»

ГОСТ Р 52607-2006. «Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей»

ГОСТ Р 52282-2004 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы, основные параметры, общие технические требования

ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог

ГОСТ 33997-2016 «Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в эксплуатации и методы проверки»

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов

ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий.

Приказ Минтранса РФ от 29.12.2018 №480 «Об утверждении Правил подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;

Якимов М.Р. Транспортное планирование. Особенности моделирования транспортных потоков в крупных российских городах: монография / М.Р. Якимов, А.А. Арепьева. – М: Логос, 2016. – 280 с.;

Горев А.Э., Бёттгер К., Прохоров А.В., Гизатуллин Р.Р. Основы транспортного моделирования. Практическое пособие. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2015. — 168 с., ил.—ISBN 978-5-91258-343-8.;

А.Э.Горев, В.Л.Швецов Руководство по применению транспортных моделей в транспортном планировании и оценке проектов. Руководство. — СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с. (Серия «Библиотека транспортного инженера»);

Энтони Д. Мэй Разработка стратегий устойчивого развития землепользования и транспорта в городах. Руководство по принятию решений. Под ред. В.В. Донченко. – СПб.: ООО «Издательско-полиграфическая компания «КОСТА», 2016. — 128 с.

Ronald L. Mace [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_us/usronmace.htm (дата обращения: 17.04.2019).

Goldsmith S. Designing for the disabled // Riba Journal-Royal Inst. Br. Archit. 1976. Т. 83. № 11. С. 488–489.

The Center for Universal Design — Universal Design Principles [Электронный ресурс]. URL: https://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciples.htm (дата обращения: 17.04.2019).